Conjunto Reduzido de Features

Para validar a corretude lógica da arquitetura em hardware, a Prova de Conceito (PoC) focará na extração inline de exatamente seis features volumétricas, temporais e de magnitude, que não exigem operações lógicas ou aritméticas complexas:

| Nº | Feature | O que representa | Implementação em Silício |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | flow_key | Chave indexadora de 5-upla: {src_ip, dst_ip, src_port, dst_port, protocol}. | Concatenador de barramento síncrono a partir da FSM do Parser. |
| 2 | packet_count | Contagem acumulada de pacotes observados no uniflow. | Contador síncrono incremental simples (+1) na BRAM. |
| 3 | total_length | Volume acumulado em bytes transmitidos na conexão. | Acumulador síncrono de largura de barramento (+packet_length). |
| 4 | duration | Tempo total transcorrido desde o primeiro pacote de fluxo. | Subtração combinacional (last_ts - first_ts) no finalizador. |
| 5 | min_packet_length | Menor tamanho físico de frame Ethernet observado no fluxo. | Comparador lógico de magnitude em estágio síncrono. |
| 6 | max_packet_length | Maior tamanho físico de frame Ethernet observado no fluxo. | Comparador lógico de magnitude em estágio síncrono. |

4.1 Justificativa da Escolha

Este conjunto de seis features constitui a Prova de Conceito ideal por duas razões principais:

• Não exige acesso ao payload, garantindo operação em canais criptografados modernos.

• É estritamente livre de operadores aritméticos de divisão e raiz quadrada na pipeline síncrona, viabilizando frequências de clock elevadas e garantindo o timing closure no Vivado HLS.

Redução para Quatro Trabalhos Acadêmicos Principais

A argumentação será baseada no cruzamento crítico de quatro publicações consagradas na literatura internacional:

• Umer et al. (2017): Estabelece a transição teórica do DPI clássico (inspeção profunda de payload) para a análise comportamental baseada em fluxo (flow-based stateful), fundamentando a inviabilidade do DPI em redes criptografadas (QUIC, TLS 1.3) e introduzindo o trade-off de recursos associado ao tamanho do vetor de features.

• Viegas et al. (2020): Mede fisicamente o consumo elétrico e recursos lógicos de extração em hardware (FPGAs/SmartNICs), provando por algoritmos genéticos (NSGA-II) que a priorização de contadores e metadados lúdicos de fluxo gera até 51,7% de economia de energia com perdas irrisórias de acurácia (0,90%), além de propor slots circulares de tempo para otimização de BRAM.

• Akem et al. (NOMS 2024): Demonstra de forma experimental em switches programáveis a line-rate que características baseadas em comprimento físico de pacotes e tempos de tráfego são imunes a criptografias de ponta, atingindo acurácias de até 95,3% a velocidades de linha com apenas 4 a 5 features selecionadas via importância de impureza (MDI).

• Kılıç & Şengül (2026) / Layeghy & Portmann (2023): Identificam e alertam sobre o Paradoxo da Generalização em IDSs inteligentes, provando que features como portas lógicas (Destination Port) causam overfitting severo por memorizarem o viés da infraestrutura física do laboratório de testes do dataset (macro-F1 cai de 0.99 para ~0.12 ao mudar de dataset). Justifica remover as portas de rede no treinamento do modelo.

IPs e Portas como Chave, Não como Features

Seguindo as diretrizes metodológicas de Kılıç & Şengül (2026), as variáveis nominais estáticas extraídas pelo parser — endereço IP de origem/destino e portas lógicas de transporte — serão utilizadas exclusivamente como chave de indexação determinística de fluxo na unidade de Hash e na Flow Table. Elas serão estritamente excluídas do conjunto de variáveis entregues ao modelo de Machine Learning.

"Uma informação pode ser crucial para organizar e agrupar os pacotes em fluxos na FPGA, sem necessariamente ser entregue ao modelo de detecção inteligente."

Mapear a porta de destino (`Destination Port`) como feature do modelo gera um viés de infraestrutura de rede (overfitting) em laboratório, induzindo o classificador a memorizar os serviços ativos específicos do dataset. Ao omitir esses dados efêmeros e treinar o classificador puramente sobre as features estatísticas (tamanho e duração), garantimos que o modelo aprenda padrões universais e apresente alta generalização cross-dataset.

Definição Simplificada de Fluxo

Para simplificar o desenvolvimento lógico do circuito combinacional e do RMW, adota-se a seguinte especificação de fluxo:

• Fluxo definido de forma unidirecional (uniflow) por meio da 5-upla;

• O primeiro pacote com chave inédita cria e inicializa a entrada correspondente na Flow Table;

• A FSM do Packet Parser decodificará exclusivamente Ethernet II, IPv4, TCP e UDP;

• O tratamento de colisões de hash será simplificado na PoC, armazenando a chave de fluxo original completa para fins de teste funcional seguro de colisão, utilizando bases de PCAP controladas para evitar conflitos.