PROPOSTA REDUZIDA

Projeto Samuel - Seleção de features de fluxo para IDS em hardware

Finalidade: orientar a discussão do grupo e definir um escopo tecnicamente executável

Diretriz central: as 43 features devem ser tratadas como um catálogo de referência, e não como uma lista que o grupo precisa estudar ou implementar integralmente.

Tentar analisar 43 features, cinco datasets e vários métodos de seleção pode transformar o levantamento em outro TCC. A proposta é reduzir o problema sem perder sua justificativa científica e sua ligação com a implementação em Verilog.

# 1. Pergunta de pesquisa

A pesquisa pode ser organizada a partir de uma única pergunta:

Um conjunto pequeno de features básicas de fluxo, extraíveis em hardware sem inspeção de payload, consegue representar adequadamente tráfego normal e ataques em datasets IoT?

Esse enunciado conecta, de maneira direta:

- literatura;

- datasets;

- seleção de features;

- implementação em Verilog;

- avaliação experimental.

# 2. Redução para dois datasets

## 2.1 NF-BoT-IoT-v2

É voltado para IoT e contempla ataques como DoS, DDoS, reconhecimento, varredura e exfiltração.

## 2.2 NF-ToN-IoT-v2

Também é voltado para IoT/IIoT e possui maior variedade de ataques, como DoS, DDoS, scanning, injection, password, backdoor e ransomware.

Esses dois datasets são suficientes porque:

- utilizam o mesmo conjunto padronizado de 43 features;

- são relacionados a IoT;

- aparecem no trabalho de Choi, Rheey e Park;

- permitem verificar se o resultado se mantém em mais de um ambiente.

UNSW-NB15, CICIDS2017 e CSE-CIC-IDS2018 podem ser mencionados na revisão bibliográfica, mas não precisam ser analisados experimentalmente.

# 3. Redução para três trabalhos principais

- Umer et al. (2017): apresenta o problema e a falta de consenso sobre quais features são adequadas.

- Sarhan et al. (2021/2022): propõe a padronização de features NetFlow em conjuntos de 12 e 43 atributos.

- Choi, Rheey e Park (2025): mostra que as features relevantes variam conforme o ataque e que subconjuntos menores podem ser utilizados.

Os demais trabalhos podem aparecer em uma tabela complementar, com uma ou duas frases, sem análise detalhada.

Umer mostrou a lacuna; Sarhan padronizou o espaço de features; Choi mostrou que não precisamos utilizar todas simultaneamente.

# 4. Conjunto reduzido de dez features

Sugere-se que o grupo avalie inicialmente as dez features apresentadas a seguir.

| Nº | Feature | O que representa | Implementação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protocolo | TCP ou UDP | Leitura do cabeçalho IPv4 |
| 2 | Duração do fluxo | Tempo entre o primeiro e o último pacote | Dois timestamps e uma subtração |
| 3 | Pacotes forward | Quantidade de pacotes no sentido inicial | Contador |
| 4 | Pacotes backward | Quantidade de pacotes no sentido inverso | Contador |
| 5 | Bytes forward | Volume no sentido inicial | Acumulador |
| 6 | Bytes backward | Volume no sentido inverso | Acumulador |
| 7 | Menor pacote | Menor comprimento observado | Comparador e registrador |
| 8 | Maior pacote | Maior comprimento observado | Comparador e registrador |
| 9 | Flags TCP forward | Flags observadas no sentido inicial | Máscara de bits |
| 10 | Flags TCP backward | Flags observadas no sentido inverso | Máscara de bits |

## 4.1 Justificativa da escolha

As dez features cobrem cinco tipos de informação:

- protocolo: TCP ou UDP;

- tempo: duração;

- volume: pacotes e bytes;

- tamanho: menor e maior pacote;

- comportamento TCP: flags por direção.

Além disso, essas features:

- não exigem payload;

- não exigem divisão ou raiz quadrada;

- não exigem cálculo de média;

- não exigem protocolo de aplicação;

- são compatíveis com contadores, registradores, comparadores e subtrações;

- aparecem frequentemente nos benchmarks pesquisados.

O conjunto é pequeno, justificável e compatível com a realidade do projeto.

# 5. IPs e portas como chave, não como features

Os seguintes campos ainda serão necessários para identificar o fluxo:

- endereço IP de origem;

- endereço IP de destino;

- porta de origem;

- porta de destino;

- protocolo.

Porém, IPs e portas devem ser tratados como chave e metadados, e não como features do classificador na primeira avaliação.

Uma informação pode ser necessária para organizar os pacotes em fluxos sem necessariamente ser entregue ao modelo de detecção.

IPs e portas podem permitir que o modelo memorize as máquinas e serviços do dataset. Isso pode produzir bons resultados nos testes, mas falhar quando o cenário muda.

# 6. Definição simplificada de fluxo

Para evitar discussões excessivamente complexas, propõe-se:

- fluxo identificado pela 5-tupla;

- comunicação bidirecional;

- o primeiro pacote define a direção forward;

- a chave reversa pertence ao mesmo fluxo;

- TCP encerra por FIN, RST ou timeout;

- UDP encerra somente por timeout;

- não haverá reconstrução de payload;

- inicialmente serão aceitos apenas Ethernet II, IPv4, TCP e UDP.

Ainda será necessário escolher o valor dos timeouts, mas essa decisão pode ser tomada durante a especificação do extrator.

# 7. Análise simplificada de aprendizado de máquina

Não é necessário experimentar muitos classificadores e métodos estatísticos. Para a primeira análise, recomenda-se:

- transformar os rótulos em classificação binária: normal ou ataque;

- utilizar somente um classificador de referência, como Random Forest;

- usar importância por permutação para ordenar as dez features;

- comparar o modelo com todas as dez features e com as cinco mais importantes.

As métricas podem ser limitadas a:

- recall dos ataques;

- F1-score;

- taxa de falsos positivos.

Accuracy isolada deve ser evitada porque datasets desbalanceados podem apresentar accuracy elevada mesmo quando ataques são classificados incorretamente.

Objetivo do aprendizado de máquina: verificar se as features simples escolhidas carregam informação suficiente para justificar sua extração em hardware.

# 8. Experimento mínimo

| Experimento | Dataset | Features |
| --- | --- | --- |
| 1 | NF-BoT-IoT-v2 | Todas as 10 |
| 2 | NF-BoT-IoT-v2 | Cinco mais importantes |
| 3 | NF-ToN-IoT-v2 | Todas as 10 |
| 4 | NF-ToN-IoT-v2 | Cinco mais importantes |

Se o processamento dos datasets completos for pesado, pode-se utilizar uma amostra estratificada e reproduzível, documentando:

- quantidade de fluxos;

- proporção entre normal e ataque;

- semente utilizada;

- critério de amostragem.

# 9. Delimitação explícita do escopo

Para não ampliar excessivamente o trabalho, recomenda-se declarar que a primeira versão não investigará:

- as 43 features individualmente;

- protocolo L7;

- DNS, HTTP, FTP ou TLS;

- inspeção de payload;

- desvio-padrão e variância;

- médias e taxas;

- retransmissões TCP;

- bulk;

- períodos active/idle;

- agregações por host;

- classificação multiclasse;

- seleção individual para cada ataque;

- todos os datasets disponíveis;

- múltiplos classificadores.

Essas possibilidades não foram ignoradas. Elas foram identificadas e conscientemente deixadas como trabalhos futuros.

# 10. Segunda etapa opcional

Somente se o núcleo de dez features estiver funcionando e houver tempo, o grupo poderá testar quatro extensões:

- IAT mínimo;

- IAT máximo;

- TTL mínimo;

- TTL máximo.

A segunda etapa elevaria o conjunto para 14 features. Médias, taxas, janelas TCP, histogramas e outras estatísticas só seriam avaliadas depois e não fazem parte do compromisso inicial.

# 11. Ajustes sugeridos no levantamento do grupo

- manter as fichas completas dos cinco datasets em um apêndice;

- no corpo principal, detalhar somente NF-BoT-IoT-v2 e NF-ToN-IoT-v2;

- substituir a lista preliminar de 20 features pela lista de 10;

- retirar a duplicação entre bytes e comprimento total;

- retirar porta de destino do conjunto entregue ao classificador;

- usar máscaras de flags em vez de cinco contadores separados;

- deixar IAT, TTL e janela TCP como extensões;

- incluir apenas Umer, Sarhan e Choi na narrativa central;

- colocar os demais trabalhos em uma tabela resumida.

# 12. Escopo recomendado para apresentação

O projeto utilizará NF-BoT-IoT-v2 e NF-ToN-IoT-v2 como benchmarks principais. Embora esses datasets disponibilizem 43 features padronizadas, a pesquisa avaliará um conjunto reduzido de dez features comportamentais, escolhidas por sua recorrência na literatura e baixa complexidade de implementação em hardware. A avaliação inicial será binária, normal versus ataque, utilizando um classificador de referência em software. IPs e portas serão utilizados somente na identificação dos fluxos. Features de aplicação, estatísticas complexas e seleção específica por ataque ficarão como trabalhos futuros.

Essa redução continua cientificamente defensável e torna o projeto executável. O objetivo passa a ser demonstrar bem um núcleo pequeno de features, em vez de fazer superficialmente uma análise de todas as 43.

# Referências centrais

UMER, M. F.; SHER, M.; BI, Y. Flow-based Intrusion Detection Techniques and Challenges. Computers & Security, 2017. Acesso pelo DOI

SARHAN, M.; LAYEGHY, S.; PORTMANN, M. Towards a Standard Feature Set for Network Intrusion Detection System Datasets. Mobile Networks and Applications, 2022. Acesso pelo DOI

CHOI, D.; RHEEY, J.; PARK, H. Attack-specific feature analysis framework for NetFlow IoT datasets. Computers & Security, 2025. Acesso pelo DOI