# Relatório comparativo da
seleção de bits do CRC16

Revisão da geração do índice para a Flow Table de 32 entradas

TCC em arquitetura FPGA para extração de features de fluxos TCP/IP

Responsável pela pesquisa: Samuel Josias Ross
Equipe: Bruno, Herman e Samuel  |  19 de setembro de 2026

Decisão recomendada. Adotar provisoriamente crc_value[9:5] na prova de conceito, mantendo o CRC-16/CCITT-FALSE e o índice de 5 bits. Nos cenários apresentados, a mudança melhora a distribuição dos IPs e das portas de destino com uma alteração restrita à seleção dos bits de saída. A confirmação final depende dos PCAPs do projeto e da verificação em FPGA.

# 1 Evolução em relação à proposta anterior

O relatório anterior considerava o CRC-16 como candidato e avaliava a seleção crc_value[4:0], formada pelos cinco bits menos significativos [1]. Os testes revelaram que, em um grupo de 32 IPs de destino consecutivos, essa seleção utilizava apenas 8 posições. Esse resultado motivou a revisão da redução para 5 bits.

| Aspecto | Proposta anterior | Proposta atual para a PoC |
| --- | --- | --- |
| Algoritmo | CRC-16/CCITT-FALSE | CRC-16/CCITT-FALSE |
| Seleção do índice | crc_value[4:0] | crc_value[9:5] |
| Bits selecionados | 0, 1, 2, 3 e 4 | 5, 6, 7, 8 e 9 |
| Saída e tabela | 5 bits; índices de 0 a 31; 32 entradas | 5 bits; índices de 0 a 31; 32 entradas |
| Chave de entrada | 104 bits ou 13 bytes | 104 bits ou 13 bytes |
| Identificação e colisão | Comparar a chave completa; sinalizar e preservar a entrada | Comparar a chave completa; sinalizar e preservar a entrada |

A escolha de [9:5] utiliza cinco bits intermediários do CRC. Não significa usar nove ou dez bits de índice. A mudança mantém a profundidade da tabela e a interface proposta para a Hash Unit.

O folding por XOR também havia sido avaliado: corrigia o cenário de IPs de destino, mas reduzia para 16 as posições utilizadas nos grupos de portas e IPs de origem. Diante da restrição de simplicidade, a nova seleção oferece uma alternativa que dispensa esse folding.

Os resultados descrevem modelos e testes em software. A adoção na FPGA é uma recomendação para a próxima implementação, sem pressupor que o hardware já tenha sido alterado.

# 2 Condições dos testes comparativos

Os testes utilizam CRC-16/CCITT-FALSE com polinômio 0x1021, init = 0xFFFF, refin = false, refout = false e xorout = 0x0000. O vetor conhecido "123456789" retorna 0x29B1 [2]. Os resultados foram conferidos entre o cálculo bit a bit e a função binascii.crc_hqx do Python.

A entrada tem 13 bytes, na ordem IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino e protocolo. Os campos são serializados do byte mais significativo para o menos significativo. A chave de referência é 10.0.0.32:49152 → 192.0.2.32:443, protocolo TCP igual a 6; em hexadecimal, 0a000020c0000220c00001bb06.

Cada cenário contém 32 fluxos distintos e altera apenas o campo indicado. Para interpretar quantos fluxos conseguem uma entrada, considera-se tabela inicialmente vazia, uma posição candidata por fluxo, preservação da entrada em caso de colisão e ausência de remoções.

# 3 Resultados e impacto das colisões

Tabela 1  Posições utilizadas e fluxos sem entrada em cada grupo de 32

| Campo alterado | Posições [4:0] | Posições [9:5] | Recusados [4:0] | Recusados [9:5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porta de origem 49152 a 49183 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| IP de origem 10.0.0.32 a 10.0.0.63 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| IP de destino 192.0.2.32 a 192.0.2.63 | 8 | 32 | 24 | 0 |
| Porta de destino 443 a 474 | 21 | 31 | 11 | 1 |

No grupo de IPs de destino, a mudança passa de 8 para 32 posições utilizadas. Assim, os fluxos sem entrada caem de 24 para zero nesse cenário. No grupo de portas de destino, as posições aumentam de 21 para 31, e os fluxos sem entrada caem de 11 para 1. Os outros dois grupos mantêm 32 posições utilizadas.

A contagem de recusados refere-se a fluxos distintos que não conseguem ser armazenados. Ela não representa a quantidade de pacotes descartados, pois cada fluxo pode conter vários pacotes.

Tabela 2  Mesmos valores de CRC com duas seleções de índice

| IP de destino | CRC16 completo | Índice [4:0] | Índice [9:5] |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.0.2.32 | 0x83A4 | 4 | 29 |
| 192.0.2.33 | 0xC604 | 4 | 16 |
| 192.0.2.34 | 0x08E4 | 4 | 7 |
| 192.0.2.35 | 0x4D44 | 4 | 10 |

Os demais campos permanecem iguais aos da chave de referência. O CRC completo já distingue essas quatro entradas; a nova seleção aproveita uma parte do resultado que também as distingue no índice.

# 4 Verificações adicionais e limites da melhora

A verificação da influência individual dos 104 bits identificou 8 bits de entrada que não alteravam o índice [4:0] quando invertidos isoladamente. Com [9:5], todos os 104 bits influenciam ao menos um bit do índice. Isso corrige essa limitação estrutural, mas não impede colisões entre chaves que diferem em vários bits.

Também foram avaliadas 256 faixas por campo. Cada faixa contém 32 valores consecutivos e seu início é deslocado de 0 a 255 em relação à chave de referência. Os campos restantes são mantidos fixos. Os grupos se sobrepõem e compõem uma avaliação sintética, sem representar uma amostra de tráfego real.

Tabela 3  Média de posições utilizadas nas 256 faixas por campo

| Campo alterado | Média com [4:0] | Média com [9:5] |
| --- | --- | --- |
| IP de origem | 24,88 | 26,50 |
| IP de destino | 8,75 | 28,38 |
| Porta de origem | 27,00 | 26,44 |
| Porta de destino | 19,00 | 25,88 |

A seleção [9:5] melhora as médias para IP de origem, IP de destino e porta de destino nessa avaliação. Para porta de origem, a média cai de 27,00 para 26,44. Portanto, os testes sustentam uma escolha provisória de baixo impacto, sem demonstrar superioridade em todos os conjuntos.

O limite de 32 posições continua relevante. Sob o modelo de índices uniformes e independentes, 32 fluxos distintos apresentados a uma tabela vazia ocupariam cerca de 20,41 posições, em média, sem remoções. A estimativa de 11,59 fluxos sem entrada é uma referência probabilística; ela não prevê o resultado de cada conjunto estruturado das tabelas anteriores.

# 5 Alteração proposta na implementação

A alteração se restringe à expressão que gera o índice a partir do CRC final. A atribuição abaixo deve ser aplicada no ponto do RTL em que o resultado completo está disponível, preservando o controle valid/ready existente.

// Seleção anterior
assign hash_index = crc_value[4:0];

// Seleção proposta
assign hash_index = crc_value[9:5];

A seleção de uma fatia fixa do vetor é uma ligação de bits e não acrescenta operações aritméticas ao CRC. Quando o CRC completo já é calculado, essa alteração não exige novos ciclos de cálculo nem aumento da memória da Flow Table. LUTs, frequência e temporização devem ser confirmados pela síntese, pois o conjunto de saídas utilizadas pode influenciar a otimização.

Enquanto output_valid estiver ativo e output_ready estiver inativo, o índice deve permanecer estável. A comparação dos 104 bits da chave e a sinalização de colisão continuam necessárias. A mudança na seleção do índice não substitui essas funções do Controller.

# 6 Recomendação e validação da prova de conceito

Recomenda-se CRC-16/CCITT-FALSE com hash_index = crc_value[9:5] para a primeira PoC, considerando a restrição de simplicidade. A mudança corrige a concentração mais grave observada nos cenários apresentados e preserva a arquitetura de 32 entradas. O uso de CRC como hash em FPGA tem respaldo na literatura; a preferência por esta seleção específica se apoia nos testes deste relatório [3].

A validação necessária para confirmar a proposta pode ser mantida curta e concentrada na alteração:

Confirmar com o grupo a ordem dos 13 bytes e os parâmetros completos do CRC; atualizar o modelo Python e o RTL com a mesma seleção [9:5].

Reproduzir os quatro cenários da Tabela 1 e os vetores da Tabela 2 no testbench, verificando determinismo do índice e igualdade com o modelo de referência.

Executar os PCAPs do projeto e registrar fluxos distintos, entradas ocupadas, fluxos sem entrada e pacotes afetados por colisões.

Verificar a estabilidade durante backpressure, a preservação de entradas em colisões e a síntese com as metas de clock e vazão do projeto.

Conclusão técnica. Nas condições avaliadas, selecionar os cinco bits menos significativos causou concentração excessiva em determinados padrões de chaves, sobretudo nos IPs de destino sequenciais. Selecionar os bits de 5 a 9 apresentou melhor resultado nesses cenários com uma mudança mínima na geração do índice. A proposta mantém o caráter preliminar: não elimina colisões e deve ser confirmada com o tráfego e a FPGA do projeto.

# 7 Referências

[1] Análise da função hash para a Flow Table. Relatório de apoio à pesquisa de Samuel Josias Ross, 18 de setembro de 2026. Documento anterior: Analise_CRC16_Flow_Table_TCC_Samuel.docx. Contém a avaliação de crc_value[4:0] e do folding por XOR.

[2] CRC REVENG. Catalogue of parametrised CRC algorithms. Entrada CRC-16/IBM-3740, também denominada CRC-16/CCITT-FALSE. Parâmetros e vetor de verificação

[3] ZÁVODNÍK, Tomáš; KEKELY, Lukáš; PUŠ, Viktor. CRC based hashing in FPGA using DSP blocks. DDECS, 2014, p. 179–182. Texto integral

Os valores das Tabelas 1, 2 e 3 correspondem a cálculos em software sobre os conjuntos descritos neste relatório. As referências externas sustentam os parâmetros do CRC e a abordagem de hardware, não os resultados específicos da comparação entre [4:0] e [9:5].