Comparação entre CRC 16 e CRC 32 para endereçamento integral da Flow Table

Análise para Alessandra e equipe de Extração de Features  |  25 de setembro de 2026

Objetivo. Avaliar a orientação de usar todos os bits da saída do hash como endereço da Flow Table, à luz dos cinco documentos produzidos pela equipe de Extração de Metadados. Os valores abaixo são dimensionamentos teóricos; não representam resultados de síntese nem medições na FPGA.

Síntese. Se cada saída possível do CRC corresponder diretamente a uma posição, o CRC-16 requer 65.536 posições e o CRC-32 requer 4.294.967.296. Para entradas de 297 bits, o segundo caso exige aproximadamente 148,5 GB apenas de armazenamento lógico. O CRC-16 é o candidato a dimensionar na FPGA; sua viabilidade ainda depende do dispositivo e da implementação.

# Premissas dos documentos

A chave de fluxo é a 5-tupla IPv4 de 104 bits, serializada em 13 bytes na ordem IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino e protocolo. O Parser entrega também packet_length de 16 bits e timestamp de 64 bits para a atualização de features. O contrato de entrega usa valid e ready; a chave completa acompanha o índice para comparação na tabela. [1, 2]

O relatório final de hash recomenda, para a PoC original, CRC-16/CCITT-FALSE com seleção crc_value[9:5] e tabela de 32 entradas. Cada entrada ocupa 297 bits: valid (1), chave (104), packet_count (24), byte_count (40) e dois timestamps (64 cada). Uma colisão preserva a entrada existente, sem realocação. [3]

# Comparação de endereçamento e capacidade

| Saída como endereço | Posições | Memória lógica da tabela | Variação ante 32 entradas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 bits da proposta anterior | 32 | 9.504 bits = 1.188 bytes | 1× |
| CRC-16 completo | 65.536 | 19.464.192 bits = 2.433.024 bytes ≈ 2,32 MB | 2.048× |
| CRC-32 completo | 4.294.967.296 | 1.275.605.286.912 bits = 159.450.660.864 bytes ≈ 148,5 GB | 134.217.728× |

Cálculo: memória lógica = 2^n × 297 bits, em que n é a largura do endereço. A capacidade física requerida poderá ser maior por granularidade e configuração das memórias disponíveis.

# Implicações técnicas

CRC-16. O relatório final já dimensiona 65.536 entradas em 2.433.024 bytes. É necessário verificar memória disponível, mapeamento em BRAM ou memória externa, largura de leitura e escrita, frequência, vazão e tempo de varredura de todas as posições ao fim do PCAP. A mudança envolve interface de endereço de 16 bits e adaptações no Controller, na tabela e nos testes. [3]

CRC-32. Uma tabela densa com 2^32 registros de 297 bits é incompatível com uma implementação somente em memória interna na escala usual da PoC. Se a intenção for usar o CRC de 32 bits integralmente como identificador em uma estrutura esparsa ou associativa, essa é outra arquitetura: é preciso definir como o hash se transforma em endereço físico e como se resolvem colisões. Não se pode pressupor que uma tabela pequena esteja sendo endereçada integralmente pelos 32 bits.

Colisões. A saída de 16 ou 32 bits não identifica de modo exclusivo uma chave de 104 bits. A comparação da chave completa e a política de tratamento de colisões continuam necessárias. A ampliação do espaço de endereços reduz certas colisões, mas não demonstra cobertura suficiente dos PCAPs sem medições. Os testes de distribuição anteriores examinavam índices de apenas 5 bits e não validam diretamente uma tabela de 16 ou 32 bits. [3–5]

Variante. O comparativo do Samuel avaliou CRC-32C reduzido aos cinco bits inferiores. Portanto, a equipe deve fixar a variante de 32 bits antes de gerar vetores; CRC-32C e CRC-32/ISO-HDLC têm parâmetros distintos. A variante de 16 bits já está especificada: largura 16, polinômio 0x1021, init 0xFFFF, sem reflexão, xorout 0x0000 e check 0x29B1 para 123456789. [3, 5, 6]

# Encaminhamento recomendado

1. Confirmar com Elivander e Alessandra se “usar toda a saída” significa endereço direto de uma tabela densa. Essa interpretação produz as profundidades da seção 2.

2. Identificar a FPGA alvo, seus recursos de memória e a meta de cobertura de fluxos. Dimensionar e, se pertinente, sintetizar a opção CRC-16 com 65.536 posições, considerando também o tempo de varredura e a política de colisões.

3. Se a tabela completa de 65.536 entradas exceder os limites, propor explicitamente uma arquitetura ou requisito alternativo para discussão com o grupo. Um mapeamento do hash para menos posições deixaria de cumprir o endereçamento integral no sentido adotado nesta análise.

# Conclusão

A principal diferença prática entre CRC-16 e CRC-32 neste requisito não é apenas a largura da saída: ela determina a profundidade da Flow Table e multiplica o estado armazenado. Com registros de 297 bits, o CRC-16 integral requer cerca de 2,32 MB lógicos e deve ser avaliado na FPGA alvo; o CRC-32 integral requer cerca de 148,5 GB lógicos e não é uma opção apropriada para uma tabela densa interna da PoC. Recomenda-se seguir com o dimensionamento de CRC-16, sem declarar sua implementação viável antes de conferir os recursos e a síntese. A comparação da chave de 104 bits e a política de colisões permanecem obrigatórias.

# Referências

[1] Equipe de Extração de Metadados. Especificação funcional do Packet Parser – PoC v1. 2026.

[2] Samuel Josias Ross. Relatório de integração entre Parser Hash Unit e Flow Table. 22 set. 2026.

[3] Samuel Josias Ross. Relatório final da pesquisa da Hash Unit. 22 set. 2026.

[4] Samuel Josias Ross. Relatório comparativo da seleção de bits do CRC16. 19 set. 2026.

[5] Samuel Josias Ross. Análise da função hash para a Flow Table. 18 set. 2026.

[6] CRC RevEng. Catalogue of parametrised CRC algorithms: CRC-16/IBM-3740, CRC-32C e CRC-32/ISO-HDLC. https://reveng.sourceforge.io/crc-catalogue/all.htm