# Relatório de integração
entre Parser Hash Unit e Flow Table

Análise de compatibilidade e plano de implementação

Samuel  •  Equipe de Extração de Metadados  •  22 de setembro de 2026

# 1 Avaliação da integração

Os documentos estão convergindo: a chave IPv4 de 104 bits, a ordem dos campos e a representação dos bytes permitem integrar o Packet Parser à proposta de Hash Unit. Para concluir a interface, é necessário corrigir a espera na saída do Parser e incorporar packet_length e timestamp à entrega de metadados.

Recomendo manter, nesta etapa, a proposta de CRC-16/CCITT-FALSE com índice crc_value[9:5] e a Flow Table de 32 entradas. As pendências identificadas concentram-se no comportamento das interfaces e na verificação conjunta. A seleção do CRC continua sendo uma recomendação a registrar pelo grupo. [1–3]

Tabela 1 Compatibilidade documental

| Aspecto | Situação | Consequência para a integração |
| --- | --- | --- |
| Chave e direção | Alinhado | 5-tupla de 104 bits e identificação por uniflow. |
| Campos e bytes | Alinhado | src_ip, dst_ip, src_port, dst_port e protocol; bytes em ordem de rede. |
| Saída do Parser | Corrigir | O pulso de validade deve respeitar a espera do consumidor. |
| Tamanho do pacote | Completar | Encaminhar IPv4 Total Length em packet_length de 16 bits. |
| Timestamp | Completar | Encaminhar 64 bits; definir unidade e associação ao pacote. |
| Entrada e término | Detalhar | Fechar bytes válidos, EOP antecipado e finalização após todas as operações. |

## Evidências e limites da análise

Foram comparados o relatório do Parser [1], a especificação geral [2] e o relatório final da pesquisa de hash [3]. O Parser relata um teste TCP controlado. Os vetores deste documento foram conferidos em software. A integração do RTL, a síntese e o desempenho na FPGA ainda precisam ser demonstrados.

# 2 Correções necessárias no relatório do Parser

## Saída válida até a aceitação

Nas páginas 8 e 9 de [1], OUTPUT sinaliza os metadados e retorna a IDLE no próximo ciclo. Esse comportamento não garante a entrega se a Hash Unit ou o módulo seguinte estiver ocupado. A especificação geral, seção 19, exige transferência somente quando valid e ready estão ativos. [1, 2]

Alterar a tabela de estados e o diagrama: em OUTPUT, manter out_valid = 1 e todos os campos estáveis enquanto out_ready = 0. Retornar a IDLE somente após out_valid && out_ready. O produtor deve apresentar valid sem depender previamente de ready. Bloquear a aceitação de outro quadro enquanto não houver capacidade para preservá-lo.

## Tamanho do pacote e contagem de bytes

As páginas 6 e 10 de [1] ainda tratam packet_length como uma decisão pendente. Registrar explicitamente packet_length[15:0] = IPv4 Total Length, coerente com a seção 5 de [2]. Esse campo representa cabeçalho IPv4 e dados; os bytes adicionais do quadro Ethernet não integram essa medida. [4]

Encaminhar o valor junto à chave. A Feature Update Unit deve acumulá-lo em byte_count de 40 bits. Um pacote descartado pelo Parser não deve gerar uma transação válida para a Flow Table.

## Timestamp e associação ao pacote

A largura de 64 bits e a origem inicial no PCAP já constam nas seções 4 e 11 de [2]. A unidade e o instante de captura precisam ser definidos. Proponho registrar o timestamp fornecido pelo testbench na transferência do início do quadro, quando in_valid && in_ready && in_sop, e mantê-lo associado até a atualização da tabela.

O timestamp deve preservar o instante do PCAP mesmo quando ocorrer espera no hardware. Para os testes numéricos deste relatório, a unidade proposta é microssegundo, com a mesma origem temporal para todos os pacotes. Essa convenção ainda deve ser registrada no contrato compartilhado.

## Limites do quadro e conclusão do PCAP

Confirmar a entrada de 64 bits usada nos testes, com o primeiro byte em in_data[63:56], e definir como indicar os bytes válidos da última palavra. Explicitar o tratamento de EOP antes dos campos obrigatórios e de EOP na mesma transferência que determina um descarte. Se o fim já foi consumido, o Parser deve voltar a IDLE sem esperar um segundo EOP. [1]

Distinguir fim do arquivo de conclusão do processamento: se pcap_done chegar com metadados ou atualização pendentes, registrar o evento e aguardar a conclusão dessas operações antes da varredura. Também tratar o término após um pacote descartado, que não produzirá metadados. Esta é uma condição proposta para preservar o último pacote na finalização prevista em [2].

# 3 Contrato proposto entre os módulos

Cada transferência deve representar um único pacote. A Flow Identification pode montar a chave a partir dos campos separados do Parser. Depois da montagem, chave, tamanho e timestamp devem permanecer associados durante o cálculo do hash e a consulta da tabela. [2, 3]

Tabela 2 Dados e controle da interface

| Sinal | Bits | Regra proposta |
| --- | --- | --- |
| flow_key | 104 | Chave completa usada no hash e na comparação de HIT ou COLLISION. |
| packet_length | 16 | IPv4 Total Length do mesmo pacote. |
| timestamp | 64 | Instante do PCAP com unidade comum para todo o sistema. |
| hash_index | 5 | Saída da Hash Unit; seleção crc_value[9:5]. |
| valid e ready | 1 cada | Transferência em valid && ready; manter dados durante a espera. |

Antes do índice, os dados totalizam 184 bits: chave de 104, tamanho de 16 e timestamp de 64 bits. Após o hash, são 189 bits com o índice. Esses totais descrevem o conjunto de informações; os campos podem usar sinais separados. Os sinais de controle são adicionais.

Tabela 3 Posições da chave no vetor de 104 bits

| Campo | Posição | Bits |
| --- | --- | --- |
| src_ip | [103:72] | 32 |
| dst_ip | [71:40] | 32 |
| src_port | [39:24] | 16 |
| dst_port | [23:8] | 16 |
| protocol | [7:0] | 8 |

## Parâmetros da Hash Unit

Proposta de [3]: CRC-16/CCITT-FALSE, polinômio 0x1021, inicialização 0xFFFF, refin = false, refout = false e xorout = 0x0000. Reiniciar o CRC a cada nova chave. Processar os 13 bytes da chave na ordem da Tabela 3, com o byte mais significativo de cada campo primeiro.

flow_key = {src_ip, dst_ip, src_port, dst_port, protocol};
hash_index = crc_value[9:5];

O índice localiza uma posição candidata. O Controller deve comparar os 104 bits para decidir HIT ou COLLISION. Documentar a latência do CRC; valid/ready permite acomodá-la. Na primeira PoC, concluir uma operação antes de aceitar a próxima no Controller. [2, 3]

# 4 Vetores comuns e resultados esperados

O pacote de referência de [1], página 10, usa 192.168.1.10:52100 como origem, 8.8.8.8:443 como destino e protocolo TCP, valor 6. A chave serializada contém exatamente os bytes abaixo.

C0 A8 01 0A 08 08 08 08 CB 84 01 BB 06

Aplicando os parâmetros da seção 3, o CRC completo é 0xA018 e o índice de cinco bits é 0. Os casos B, C e D são derivações propostas para ampliar o teste, mantendo os campos indicados em cada linha.

Tabela 4 Vetores de referência para a Hash Unit

| Caso | Chave hexadecimal de 104 bits | CRC | Índice |
| --- | --- | --- | --- |
| A TCP de referência | C0A8010A08080808CB8401BB06 | A018 | 0 |
| B Mesma tupla com protocolo UDP 17 | C0A8010A08080808CB8401BB11 | C2CE | 22 |
| C TCP com origem e destino invertidos | 08080808C0A8010A01BBCB8406 | B203 | 16 |
| D TCP com porta de origem 52155 | C0A8010A08080808CBBB01BB06 | 581F | 0 |

Verificação executada em software: algoritmo bit a bit e binascii.crc_hqx com inicialização 0xFFFF produziram os mesmos resultados. O vetor padrão ASCII 123456789 também resultou em 0x29B1. Esses resultados são referências para o testbench; não representam uma simulação conjunta já executada.

## Exemplo completo de criação e atualização

Construir dois pacotes TCP válidos com a chave A. Os tamanhos e tempos abaixo são uma nova massa de teste proposta; não foram informados no pacote original do relatório do Parser. Inicializar a tabela vazia e usar timestamp em microssegundos.

Tabela 5 Exemplo de criação e atualização

| Estado esperado | Após o pacote 1 | Após o pacote 2 |
| --- | --- | --- |
| packet_length de entrada | 40 bytes | 60 bytes |
| timestamp de entrada | 1.000.000 µs | 1.250.000 µs |
| Operação e posição | MISS na posição 0 | HIT na posição 0 |
| packet_count e byte_count | 1 e 40 bytes | 2 e 100 bytes |
| first_timestamp e last_timestamp | 1.000.000 e 1.000.000 | 1.000.000 e 1.250.000 |

Ao finalizar, duration deve ser 250.000 µs. Em seguida à criação de A, enviar D para testar COLLISION: ambos usam o índice 0, mas possuem chaves diferentes. A entrada de A e seus contadores devem permanecer preservados. Em testes independentes, B e C permitem verificar UDP e direção do fluxo.

# 5 Roteiro de verificação da integração

Executar os testes em sequência, começando pelas interfaces e pelo vetor A. Registrar entradas, resultados esperados e obtidos, além da versão dos módulos. Todas as verificações de RTL abaixo permanecem pendentes.

Tabela 6 Testes e critérios objetivos de aceitação

| Teste | Estímulo | Resultado necessário |
| --- | --- | --- |
| T01 | TCP do caso A | Extrair a 5-tupla exata, produzir CRC A018 e índice 0; criar uma única entrada. |
| T02 | Espera na entrada | Inserir ciclos sem transferência. Contador de bytes e extração não avançam sem in_valid && in_ready. |
| T03 | Espera na saída | Manter out_ready = 0 por vários ciclos. Valid e todos os metadados ficam estáveis; aceitar uma única vez ao liberar ready. |
| T04 | Campos entre palavras | Verificar dst_ip nos bytes 30–33 e portas nos bytes 34–37. A mudança de estado não perde bytes da mesma palavra de 64 bits. |
| T05 | Última palavra parcial | Variar o número de bytes válidos. Bytes de preenchimento da interface não são interpretados como parte recebida do pacote. |
| T06 | Dois pacotes de A | Obter packet_count = 2, byte_count = 100 e duration = 250.000 µs conforme o exemplo da seção 4. |
| T07 | UDP B e fluxo reverso C | Obter índices 22 e 16. As chaves permanecem distintas e suas entradas independentes neste conjunto de teste. |
| T08 | Colisão entre A e D | Sinalizar COLLISION e preservar integralmente a entrada de A; liberar a operação sem esperar uma escrita que não ocorrerá. |
| T09 | Pacotes fora do escopo | Testar VLAN, IPv6, IPv4 com opções, fragmentos e outros protocolos. Consumir até EOP e não emitir metadados válidos. |
| T10 | Truncamento e reset | EOP antes dos campos obrigatórios ou reset no meio do pacote não geram atualização. Um novo quadro válido volta a ser processado. |
| T11 | Fim do PCAP com espera | Concluir a última transação antes da varredura. Repetir com último quadro descartado e com última operação em colisão. |

A política inicial de [1] aceita Ethernet II sem VLAN, IPv4 com IHL = 5, sem fragmentação, e TCP ou UDP. O descarte de fragmentos deve considerar MF = 1 ou Fragment Offset diferente de zero. Registrar descartes separadamente das colisões ajuda a explicar diferenças entre a contagem no PCAP e a contagem na tabela.

# 6 Ações da equipe e entrega para integração

A distribuição abaixo é uma proposta de execução segundo as frentes do projeto. Os responsáveis por cada módulo devem confirmar os detalhes no documento compartilhado antes de conectar as versões do RTL.

Tabela 7 Ações propostas por frente

| Frente | Entrega necessária |
| --- | --- |
| Extração de Metadados Bruno, Herman e Samuel | Revisar FSM e interface do Parser; incluir tamanho e timestamp; fixar montagem da chave e parâmetros do CRC. Samuel consolida os vetores e a recomendação de hash. |
| Extração de Features Alessandra, Elaine e Fábio | Conferir recepção dos metadados, comparação da chave, preservação em colisões e conclusão das operações antes da finalização. |
| Verificação e Interfaces Beatriz e Daniela | Fixar a interface de entrada, unidade do timestamp e convenção de bytes válidos; executar e registrar os testes T01 a T11 com as demais frentes. |

## Sequência recomendada

Primeiro, atualizar no relatório do Parser a saída mínima, a tabela de campos, o diagrama, as transições de OUTPUT e a lista de pendências. A largura do timestamp e o uso de valid/ready já estão definidos em [2]; a unidade temporal e os detalhes do stream ainda precisam de decisão comum.

Depois, publicar uma única definição das interfaces e dos parâmetros, registrar a latência da Hash Unit e integrar o caminho até a Flow Table. A primeira entrega deve demonstrar o caso A e os testes de espera. Completar os demais testes antes de considerar a integração funcional concluída.

Critério de conclusão: todos os testes T01 a T11 aprovados, com metadados do mesmo pacote preservados, nenhuma atualização perdida durante espera e resultados finais coerentes com a política de descarte e colisão. Medidas de LUTs, BRAM, frequência e throughput pertencem à etapa posterior de síntese e avaliação.

# 7 Referências e localização das evidências

[1] Equipe de Extração de Metadados. Especificação funcional do Packet Parser — PoC v1. Arquivo Especificacao_Packet_Parser_Metadados_PoC_v1.docx.pdf, 10 páginas. Evidências: convenções na p. 2; chave e escopo na p. 6; FSM nas pp. 8–9; teste e pendências na p. 10.

[2] Especificação das interfaces de todos os módulos e da estrutura da Flow Table. Arquivo Especificação.pdf, 14 páginas. Seções 4–5 e 11: metadados; 13–15: operações da tabela; 17–20: finalização, comunicação e espera; 23: aceitação.

[3] Relatório final da pesquisa da Hash Unit — TCC Samuel. Documento de 22 de setembro de 2026, 8 páginas. Parâmetros e serialização na p. 3; responsabilidades e validação na p. 7. Fonte da recomendação de CRC-16/CCITT-FALSE com seleção [9:5].

[4] IETF. RFC 791 — Internet Protocol. Seção 3.1, definição de Total Length. Setembro de 1981. Consulta em 22 de setembro de 2026. rfc-editor.org/rfc/rfc791.html