### Extração de Features e IDS baseados em ML em FPGAs

#### 1. Introdução e Panorama Tecnológico

No atual ecossistema de cibersegurança, as arquiteturas baseadas em FPGAs ( Field-Programmable Gate Arrays ) emergiram como a solução definitiva para o processamento de rede em taxa de linha ( line rate ), superando as limitações intrínsecas das CPUs tradicionais. Enquanto processadores de propósito geral são severamente limitados por execuções sequenciais e suscetíveis a gargalos de performance ( performance bottlenecks ) sob tráfego volumétrico (DDoS e APTs), as FPGAs oferecem um tecido lógico reconfigurável que permite o processamento paralelo massivo de pacotes.De acordo com os dados técnicos consolidados na Tabela 1 do estado da arte, as vantagens competitivas das FPGAs sobre as soluções em software (CPUs) são:

- Paralelismo Massivo e Throughput Elevado:  Capacidade de processar múltiplos fluxos de criptografia e inspeção de pacotes simultaneamente, atingindo taxas superiores a 10 Gbps sem a sobrecarga de interrupções do sistema operacional.

- Eficiência Energética Crítica (Gb/s por Watt):  Redução drástica no consumo de energia por carga de trabalho em comparação com servidores baseados em CPU/GPU, fator essencial para infraestruturas de  Edge Computing  e 5G.

- Latência Determinística e Segurança em Nível de Hardware:  Diferente do software, que é vulnerável a explorações de memória e execução especulativa, a lógica em hardware é inerentemente mais difícil de comprometer e oferece tempos de resposta em microsegundos para detecção em tempo real.

#### 2. Análise Técnica: Aceleração de Hash (Trabalho de Kammoun et al.)

A análise baseia-se na implementação de primitivas criptográficas otimizadas para integridade de dados e blockchain, conforme os dados de Kammoun et al. 11 e as metodologias de aceleração multimodo de Pham et al. 12.

- Título:  FPGA-based implementation of the SHA-256 hash algorithm / A High-Efficiency FPGA-Based Multimode SHA-2 Accelerator.

- Arquitetura proposta:  Implementação baseada em  deep pipelining  e desdobramento de loop ( loop unrolling ) mapeada em CLBs ( Configurable Logic Blocks ) para otimizar o caminho de dados.

- Protocolos e features:  Focado no protocolo SHA-2 (SHA-256), essencial para a extração de  fingerprints  de integridade e verificação de transações.

- Metodologia de Análise:  O hardware utiliza transformações de arquitetura para processar múltiplas iterações do algoritmo de hash em um único ciclo de clock, reduzindo a contagem total de ciclos.

- Execução e Métricas:| Placa/Hardware | Recursos (BRAM/DSP/LUT) | Throughput (Gbps) || ------ | ------ | ------ || Xilinx Virtex | NR (Eficiência em área) | 3.2 Gbps |

- Ponto de Atenção:  O desafio técnico reside no equilíbrio entre o ganho de  throughput  e a ocupação de área lúdica, onde o desdobramento agressivo pode causar dificuldades no fechamento de  timing  ( timing closure ).

- Repositório GitHub:  O código implementa núcleos SHA-2 altamente parametrizáveis via HLS ou Verilog, permitindo ajuste fino de recursos conforme a aplicação.

#### 3. Análise Técnica: IDS com Machine Learning (Trabalho de Todorov et al.)

O trabalho de Todorov et al. 17 demonstra a viabilidade de integrar inteligência artificial diretamente no tecido reconfigurável para análise de tráfego.

- Título:  FPGA Implementation of Computer Network Security Protection with Machine Learning.

- Arquitetura proposta:  Utilização de núcleos de inferência de ML embarcados na FPGA, integrando classificadores diretamente no fluxo de dados de rede.

- Protocolos e features:  Extração de metadados e análise comportamental de fluxos de rede para detecção de anomalias em tráfego criptografado.

- Metodologia de Análise:  Implementação de classificadores SVM ( Support Vector Machines ) sintetizados para o hardware, operando em paralelo com a extração de características de pacotes.

- Execução e Métricas:| Placa/Hardware | Recursos (BRAM/DSP/LUT) | Throughput (Gbps) | Latência (µs) || ------ | ------ | ------ | ------ || Xilinx ZCU104 | NR (Foco em SoC) | 6.0 Gbps | 12 µs |

- Ponto de Atenção:  Embora supere IDSs baseados em CPU, a complexidade reside na atualização dinâmica dos modelos de ML sem interromper o processamento em linha.

- Repositório GitHub:  Código voltado para a síntese de modelos de classificação em hardware, com foco em acelerar a detecção de ameaças conhecidas e desconhecidas.

#### 4. Análise Técnica: IDS de Anomalias (Trabalho de Pham-Quoc et al.)

Esta análise foca na arquitetura híbrida para detecção de ataques "zero-day", conforme documentado por Pham-Quoc et al. 1.

- Título:  FPGA/AI-Powered Architecture for Anomaly Network Intrusion Detection Systems.

- Arquitetura proposta:  Sistema baseado em blocos CLBs e BRAMs configurados especificamente para a extração de estatísticas de fluxo e inferência de anomalias.

- Protocolos e features:  Analisa cabeçalhos e payloads para identificar desvios comportamentais, validado contra o dataset CIC-IDS2017.

- Metodologia de Análise:  Utilização de algoritmos de aprendizado de máquina otimizados via High-Level Synthesis (HLS) para reduzir o tempo de desenvolvimento e otimizar o uso de DSPs.

- Execução e Métricas:| Placa/Hardware | Recursos (BRAM/DSP/LUT) | Latência || ------ | ------ | ------ || Xilinx Zynq | 38k LUTs / 64 BRAMs | 2.3 ms |

- Ponto de Atenção:  O alto uso de recursos lógicos (LUTs) pode levar a problemas de congestionamento de roteamento ( routing congestion ) em dispositivos de pequeno porte.

- Repositório GitHub:  Implementação open-source que permite a integração de modelos de detecção de anomalias com motores de filtragem de pacotes.

#### 5. Análise Técnica: Motor de RegEx para DPI (Trabalho de Zhong et al.)

O estudo de Zhong et al. 9 foca na eficiência de firewalls através de motores de busca paralelos.

- Título:  XAV: A High-Performance Regular Expression Matching Engine for Packet Processing.

- Arquitetura proposta:  Motor de busca baseado em CAM ( Content Addressable Memory ) e máquinas de estados finitos (FSM) implementadas no hardware.

- Protocolos e features:  Deep Packet Inspection (DPI) baseado em casamento de padrões de expressões regulares para filtragem de payloads maliciosos.

- Metodologia de Análise:  Paralelismo massivo no casamento de padrões, permitindo a inspeção de múltiplos bytes por ciclo de clock.

- Execução e Métricas:| Placa/Hardware | Recursos (BRAM/DSP/LUT) | Throughput (Gbps) | Consumo (W) || ------ | ------ | ------ | ------ || Xilinx Virtex-7 | NR | 10.0 Gbps | 4.1 W |

- Ponto de Atenção:  O consumo energético de 4.1 W é relativamente elevado, exigindo estratégias de gerenciamento térmico eficientes em sistemas  dense-rack .

- Repositório GitHub:  O motor XAV é disponibilizado para integração em gateways de rede que exigem filtragem de conteúdo em alta velocidade.

#### 6. Análise Técnica: Criptografia Pós-Quântica (Trabalho de Duke-Bergman & Huynh)

Focado na resiliência das redes contra a computação quântica através de algoritmos resistentes.

- Título:  Evaluating the performance of FPGA-based Secure Hash Algorithms for use in SPHINCS+.

- Arquitetura proposta:  Otimização de pipelines para algoritmos baseados em latices e hashes resistentes (PQC).

- Protocolos e features:  Implementação de primitivas para o padrão SPHINCS+, visando substituir RSA/ECC tradicionais.

- Metodologia de Análise:  Mapeamento de operações matemáticas complexas em fatias de DSP e tabelas de consulta para minimizar a latência de assinatura.

- Execução e Métricas:| Placa/Hardware | Recursos (BRAM/DSP/LUT) | Throughput || ------ | ------ | ------ || Xilinx UltraScale+ | NR (Uso Intensivo) | NR (Foco em Latência) |

- Ponto de Atenção:  Primitivas de PQC demandam uma área de silício significativamente maior que algoritmos clássicos, o que pode limitar a escalabilidade em dispositivos menores.

- Repositório GitHub:  Protótipo funcional para acelerar algoritmos finalistas do NIST em ambientes de rede de alta segurança.

#### 7. Análise Comparativa Consolidada de Desempenho

A tabela abaixo sintetiza os dados de throughput, latência e eficiência energética extraídos das tabelas 5 e 9 do contexto de origem.| Autor | Throughput (Gbps) | Latência (µs) | Eficiência Energética (Gb/s per W) || ------ | ------ | ------ | ------ || Zhong et al. 9 | 10.0 | 5 | 2.44 || Todorov et al. 17 | 6.0 | 12 | 1.88 || Liu et al. 23 | 5.5 | 7 | 1.49 || Pham et al. 12 | 3.2 | 15 | 1.28 || Suhaili & Julai 13 | 2.1 | 18 | 1.17 |

#### 8. Desafios e Direções Futuras

Com base na análise da literatura técnica (Seção 6), os seguintes desafios foram identificados:

##### Curva de Aprendizado e Complexidade das Ferramentas

A necessidade de proficiência em linguagens de baixo nível (Verilog/VHDL) e o domínio de ferramentas proprietárias (Vivado/Quartus) continuam sendo barreiras para desenvolvedores de software de segurança. A transição para High-Level Synthesis (HLS) ajuda, mas não elimina a necessidade de entender a arquitetura de hardware subjacente.

##### Limitação de Recursos e Escalabilidade

FPGAs possuem recursos finitos de BRAM, DSPs e LUTs. Modelos complexos de Deep Learning ou algoritmos de PQC podem saturar rapidamente o dispositivo, exigindo técnicas agressivas de quantização e poda de modelos ( model pruning ).

##### Complexidade de Reconfiguração e Gerenciamento de Toolchain

A implementação de reconfiguração parcial dinâmica para responder a novos ataques em tempo real introduz riscos de instabilidade e complexidade adicional no gerenciamento do bitstream, além de desafios no fechamento de timing para diferentes regiões lógicas.

#### 9. Referências Bibliográficas

- Pham-Quoc, C. ; Bao, T.H.Q.; Thinh, T.N. FPGA/AI-Powered Architecture for Anomaly Network Intrusion Detection Systems.  Electronics   2023 , 12, 668.

- Kammoun, M. ; Elleuchi, M.; Abid, M.; Bensaleh, M.S. FPGA-based implementation of the SHA-256 hash algorithm.  Proc. DTS 2020 .

- Pham, H.L. ; Tran, T.H.; Duong Le, V.T.; Nakashima, Y. A High-Efficiency FPGA-Based Multimode SHA-2 Accelerator.  IEEE Access   2022 , 10, 11830–11845.

- Todorov, Z. ; Efnusheva, D.; Nikolic, T. FPGA Implementation of Computer Network Security Protection with Machine Learning.  Proc. ICM 2021 , 263–266.

- Zhong, J. ; Chen, S.; Yu, C. XAV: A High-Performance Regular Expression Matching Engine for Packet Processing.  arXiv   2024 , 2403.16533.

- Duke-Bergman, K.E.I. ; Huynh, A. Evaluating the performance of FPGA-based Secure Hash Algorithms for use in SPHINCS+.  Comput. Inf. Sci.   2023 , 262, 33.

- Suhaili, S. ; Julai, N. FPGA-based Implementation of SHA-256 with Improvement of Throughput using Unfolding Transformation.  Pertanika J. Sci. Technol.   2022 , 30, 581–603.

- Liu, J. ; Gao, N.; Tu, C.; Zhang, Y.; Sun, Y. A Pure Hardware Design and Implementation on FPGA of WireGuard-based VPN Gateway.  Proc. CSCWD 2023 , 1220–1225.Repositórios de Referência:

- SHA-3 Hardware Acceleration Core (Functional): Git/SHA3-HLS

- Snort-on-FPGA Acceleration Engine: Open-Source/Snort-HW

- WireGuard FPGA Implementation (VPN): GitHub/WireGuard-FPGA