TCC  ARQUITETURA EM FPGA PARA EXTRAÇÃO DE FEATURES DE FLUXOS TCP IP

# Pesquisa Preliminar de Funções Hash Sintetizáveis para Flow Table de 32 Entradas

Extração de Metadados  Versão revisada conforme a especificação do projeto

| Identificação | Informação |
| --- | --- |
| Autor | Samuel Josias Ross |
| Equipe | Bruno, Herman e Samuel |
| Frente | Extração de Metadados |
| Atividade | Pesquisa da função hash |
| Período | 14 a 20 de setembro de 2026 |

Finalidade. Apresentar alternativas sintetizáveis, comparar complexidade, distribuição e custo em FPGA e registrar uma recomendação preliminar compatível com a Flow Table de 32 entradas definida na especificação.

# 1 Objetivo e conclusão preliminar

Este relatório analisa a função da Hash Unit no extrator de features baseado em fluxo. A especificação oficial definiu uma Flow Table inicial com 32 entradas, chave de fluxo de 104 bits e índice de 5 bits. Também confirmou o uso de uniflows, a comparação da chave completa, o protocolo valid/ready e a sinalização de colisões sem substituição da entrada existente [1].

Recomendação preliminar. Utilizar CRC 16 CCITT FALSE como candidata principal da primeira prova de conceito. O CRC completo será calculado sobre os 13 bytes da Flow Key e reduzido para 5 bits. A forma de redução e a escolha definitiva dependerão de testes de distribuição em 32 posições e de síntese no dispositivo FPGA selecionado.

A recomendação não pressupõe que o CRC elimine colisões. A tabela é diretamente endereçada por um único índice e, à medida que a ocupação aumenta, colisões tornam-se inevitáveis. O objetivo do hash é evitar concentrações adicionais causadas por uma distribuição inadequada das chaves.

# 2 Contexto do projeto

O projeto processará pacotes Ethernet II com IPv4 e transporte TCP ou UDP. O hardware extrairá metadados, identificará o fluxo correspondente e atualizará incrementalmente contadores e timestamps. Ao final do PCAP, a Flow Table será percorrida para gerar as features Packet Count, Byte Count e Duration [1].

| Etapa | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Packet Parser | Extrair IPs, portas, protocolo, tamanho e timestamp |
| Flow Identification | Concatenar os campos e formar a Flow Key |
| Hash Unit | Transformar a Flow Key em um índice de 5 bits |
| Flow Table Controller | Consultar a posição e decidir HIT, MISS ou COLLISION |
| Flow Table | Armazenar a chave completa e o estado do fluxo |

## 2 1 Identificação do fluxo

A identidade do fluxo será formada pela 5-tupla IPv4. Como a arquitetura utiliza uniflow, um pacote de A para B e um pacote de B para A pertencem a fluxos diferentes.

| Campo | Largura | Posição proposta |
| --- | --- | --- |
| Source IP | 32 bits | flow_key[103:72] |
| Destination IP | 32 bits | flow_key[71:40] |
| Source Port | 16 bits | flow_key[39:24] |
| Destination Port | 16 bits | flow_key[23:8] |
| Protocol | 8 bits | flow_key[7:0] |
| Total | 104 bits | 13 bytes |

A ordem dos bytes utilizada no modelo Python, no testbench e no RTL deve ser idêntica. Para evitar resultados incompatíveis, o grupo deverá congelar se cada campo será processado do byte mais significativo para o menos significativo.

# 3 Função da Hash Unit

A Flow Table possui 32 posições. Portanto, são necessários 5 bits para selecionar um endereço, pois 2 elevado a 5 é igual a 32. A Hash Unit reduz a chave de 104 bits para esse índice.

flow_key[103:0]  ->  função hash  ->  hash_value

hash_value       ->  redução      ->  hash_index[4:0]

hash_index[4:0]  ->  posição candidata na Flow Table

## 3 1 Resultado da consulta

| Resultado | Condição | Ação da primeira versão |
| --- | --- | --- |
| MISS | A posição está inválida | Criar uma nova entrada |
| HIT | Valid igual a 1 e chaves iguais | Atualizar contadores e timestamps |
| COLLISION | Valid igual a 1 e chaves diferentes | Sinalizar e preservar a entrada existente |

O índice não identifica o fluxo de forma única. A Flow Table precisa armazenar os 104 bits da chave e compará-los com a chave recebida. O hash apenas seleciona a primeira e, nesta versão, única posição consultada.

# 4 Critérios de comparação

A avaliação das alternativas utilizará os seguintes critérios:

Sintetizabilidade em SystemVerilog sem estruturas exclusivas de software.

Distribuição das 5-tuplas entre os 32 índices disponíveis.

Quantidade estimada de LUTs, flip-flops e blocos DSP.

Latência de cálculo e intervalo de iniciação entre chaves consecutivas.

Compatibilidade com valid/ready e com o backpressure do Controller.

Facilidade de reproduzir exatamente o resultado em Python e no testbench.

Possibilidade de expansão futura da Flow Table.

# 5 Alternativas sintetizáveis

## 5 1 XOR folding

Divide a chave em partes e aplica XOR entre elas. Tem custo muito baixo e pode produzir o índice combinacionalmente. Entretanto, a estrutura regular de IPs e portas pode gerar correlações e cancelamentos, prejudicando a distribuição. Deve ser usado como referência de menor custo, não como escolha automática.

## 5 2 CRC 16 CCITT FALSE

Mantém um estado de 16 bits atualizado por deslocamentos e portas XOR. É uma estrutura conhecida em hardware, não exige multiplicadores e pode ser implementada serialmente ou em paralelo [2]. Neste projeto, o CRC será usado como função de dispersão, não como mecanismo de detecção de erros.

## 5 3 CRC 32C

Utiliza a mesma família de operações, mas mantém 32 bits de estado. Oferece maior espaço intermediário e margem para expansão futura, porém parte do resultado será descartada ao gerar apenas 5 bits. Seu custo tende a ser maior que o CRC 16.

## 5 4 FNV 1a 32

Atualiza um estado de 32 bits aplicando XOR com cada byte e multiplicação por uma constante. É simples em software e possui especificação pública [3], mas a multiplicação por constante aumenta o caminho lógico ou a quantidade de ciclos em comparação com uma solução baseada apenas em XOR.

## 5 5 Toeplitz 32

Utiliza uma chave de mistura e uma rede de XORs. É aplicado em Receive Side Scaling para distribuir fluxos de rede entre filas [4]. A relação direta com 4-tuplas e 5-tuplas o torna relevante, embora a escolha da seed e a paralelização adicionem decisões à primeira implementação.

## 5 6 MurmurHash3 32

Combina multiplicações, rotações, somas, XORs e finalização [5]. Oferece boa mistura em software, mas tende a exigir mais lógica, mais ciclos ou DSPs. Seu custo não parece proporcional a uma tabela inicial de somente 32 entradas.

# 6 Matriz comparativa

A comparação a seguir é qualitativa. Valores de LUTs, registradores, DSPs, frequência e latência somente poderão ser declarados após síntese das alternativas na mesma FPGA e com as mesmas restrições.

| Alternativa | Operações | Distribuição esperada | Custo esperado | Uso proposto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XOR folding | XOR | Fraca a moderada | Muito baixo | Referência mínima |
| CRC 16 | XOR e deslocamentos | Promissora, sujeita a teste | Baixo | Candidata principal |
| CRC 32C | XOR e deslocamentos | Promissora | Baixo a médio | Alternativa de evolução |
| FNV 1a 32 | XOR e multiplicação | Boa em uso geral | Médio | Comparação secundária |
| Toeplitz 32 | Rede de XOR | Usada para fluxos | Médio | Alternativa relevante |
| MurmurHash3 | Multiplicações, rotações e somas | Boa mistura | Alto | Fora da primeira PoC |

# 7 Recomendação preliminar

O CRC 16 CCITT FALSE permanece como a candidata principal porque combina baixo custo lógico, ausência de multiplicadores e facilidade de criar modelos equivalentes em Python, testbench e RTL. A especificação deixa o algoritmo de hash em aberto, portanto a escolha continua pertencendo à etapa de implementação e avaliação [1].

## 7 1 Parâmetros provisórios

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Algoritmo | CRC 16 CCITT FALSE |
| Polinômio | 0x1021 |
| Inicialização | 0xFFFF |
| RefIn | false |
| RefOut | false |
| XorOut | 0x0000 |
| Entrada | Flow Key de 104 bits ou 13 bytes |
| Saída da interface | hash_index de 5 bits |

## 7 2 Redução para 5 bits

A primeira alternativa utiliza diretamente os cinco bits menos significativos do CRC:

hash_index = crc_value[4:0];

A segunda alternativa combina todas as regiões do CRC antes de formar o endereço:

hash_index = crc_value[4:0]

^ crc_value[9:5]

^ crc_value[14:10]

^ {4'b0000, crc_value[15]};

As duas formas devem ser executadas sobre o mesmo conjunto de chaves. A opção selecionada será aquela que apresentar menor concentração nos 32 índices sem aumentar de maneira relevante o caminho crítico.

## 7 3 Arquitetura inicial

A estratégia conservadora da especificação aceita um pacote, conclui a operação e somente depois aceita o próximo. Isso permite iniciar com um CRC processado byte a byte. Como a Flow Key possui 13 bytes, o cálculo pode exigir aproximadamente 13 ciclos, além dos ciclos de controle. Se o desempenho futuro exigir uma chave por ciclo, o CRC poderá ser paralelizado com aumento do custo em LUTs.

# 8 Interface proposta da Hash Unit

| Sinal | Largura | Direção | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| flow_key | 104 bits | Entrada | Chave completa do uniflow |
| input_valid | 1 bit | Entrada | Indica que a chave está válida |
| input_ready | 1 bit | Saída | Indica capacidade de aceitar a chave |
| hash_index | 5 bits | Saída | Endereço candidato entre 0 e 31 |
| output_valid | 1 bit | Saída | Indica que o índice está válido |
| output_ready | 1 bit | Entrada | Permite backpressure na saída |

A transferência ocorre quando valid e ready estão ativos no mesmo ciclo. Enquanto output_valid estiver ativo e output_ready estiver inativo, o índice deve permanecer estável.

# 9 Plano de validação

## 9 1 Conjunto de chaves

5-tuplas extraídas dos PCAPs utilizados pelo projeto.

Chaves aleatórias para observar o comportamento geral.

IPs fixos com portas sequenciais.

Portas fixas com endereços IP sequenciais.

TCP e UDP com os demais campos iguais.

Origem e destino invertidos para comprovar a identificação uniflow.

Chaves repetidas para comprovar determinismo.

Pares diferentes construídos para produzir o mesmo índice e validar COLLISION.

## 9 2 Configurações de tabela

A avaliação deverá priorizar a profundidade oficial de 32 entradas. As demais profundidades servem apenas para observar o comportamento em uma futura expansão.

| Profundidade | Índice | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| 32 entradas | 5 bits | Configuração obrigatória da primeira implementação |
| 64 entradas | 6 bits | Possível expansão |
| 128 entradas | 7 bits | Possível expansão |
| 16 entradas | 4 bits | Cenário opcional de estresse |

## 9 3 Métricas

| Métrica | Interpretação |
| --- | --- |
| Índices utilizados | Quantidade de posições que receberam ao menos uma chave |
| Colisões | Chaves distintas encaminhadas para uma posição já ocupada |
| Taxa de colisão | Colisões divididas pelo total de chaves distintas processadas |
| Maior ocupação | Maior quantidade de chaves concentradas em um único índice |
| Desvio padrão | Desigualdade entre as ocupações das 32 posições |
| Determinismo | A mesma chave sempre produz o mesmo índice |
| Avalanche | Pequenas mudanças na chave alteram vários bits do hash completo |

## 9 4 Critérios funcionais

A mesma Flow Key deve gerar sempre o mesmo hash_index.

O índice deve estar obrigatoriamente entre 0 e 31.

Duas chaves que gerem o mesmo índice devem provocar COLLISION quando a posição já estiver válida e contiver outra chave.

A entrada existente não pode ser substituída durante uma colisão.

Os dados e os sinais válidos devem permanecer estáveis durante backpressure.

# 10 Avaliação do custo em hardware

A comparação de custo deve utilizar o mesmo dispositivo FPGA, a mesma frequência alvo e o mesmo estilo de interface. Comparar uma versão serial de um algoritmo com uma versão totalmente paralela de outro produziria uma conclusão injusta.

| Indicador | O que registrar |
| --- | --- |
| LUTs | Lógica combinacional utilizada |
| Flip-flops | Estados, pipeline e registradores de interface |
| DSPs | Blocos de multiplicação utilizados |
| Frequência máxima | Maior clock indicado pela síntese |
| Latência | Ciclos entre a aceitação da chave e o índice válido |
| Intervalo de iniciação | Ciclos mínimos entre duas chaves aceitas |

Para a primeira prova de conceito, uma implementação serial do CRC 16 é aceitável se o Controller realmente operar um pacote por vez. Essa decisão deve ser registrada como escolha arquitetural, pois ela afeta diretamente a latência e o throughput.

# 11 Parâmetros confirmados e pontos pendentes

| Item | Situação após a especificação |
| --- | --- |
| Flow Key | Confirmada com 104 bits |
| Flow Table | Confirmada com 32 entradas |
| Hash Index | Confirmado com 5 bits |
| Direção | Uniflow confirmado |
| Colisão | Sinalizar sem substituir a entrada |
| Interface | Valid/ready com backpressure |
| Ritmo inicial | Um pacote por vez |
| Algoritmo hash | Ainda deve ser escolhido e avaliado |

## 11 1 Decisões que ainda precisam ser congeladas

Ordem exata dos 13 bytes processados pelo CRC.

Uso dos cinco bits menos significativos ou do folding do CRC para gerar o índice.

Implementação serial, por palavra ou totalmente paralela.

Dispositivo FPGA e frequência alvo da síntese comparativa.

Quantidade e perfil dos PCAPs usados para medir distribuição.

Comportamento do Controller após a sinalização de COLLISION.

# 12 Próximas atividades de Samuel

Formalizar a ordem dos bytes da Flow Key com Bruno e Herman.

Implementar em Python XOR folding, CRC 16 CCITT FALSE e pelo menos uma alternativa secundária.

Gerar índices de 5 bits para os mesmos conjuntos de 5-tuplas.

Comparar distribuição e colisões nas 32 posições da tabela.

Selecionar a melhor forma de redução do CRC para 5 bits.

Preparar vetores conhecidos de entrada e saída para o testbench.

Implementar hash_unit.sv respeitando valid/ready.

Executar a síntese das alternativas selecionadas nas mesmas condições.

Atualizar a recomendação com resultados quantitativos.

# 13 Conclusão

A especificação confirma a necessidade da pesquisa da função hash e mantém válidos os fundamentos do relatório anterior. A principal alteração é a definição da Flow Table com 32 entradas, o que fixa o hash_index em 5 bits. Também ficam confirmados o uniflow, a comparação da chave completa, o tratamento de colisão por sinalização e o protocolo valid/ready.

O CRC 16 CCITT FALSE permanece como recomendação preliminar por oferecer uma implementação simples e adequada à FPGA. A conclusão definitiva deverá comparar ao menos duas formas de redução para 5 bits, medir a distribuição com as chaves reais do projeto e verificar o custo por síntese. CRC 32C e Toeplitz permanecem como alternativas de evolução; XOR folding deve funcionar como referência de custo mínimo.

# Referências

[1] Especificação das interfaces de todos os módulos e da estrutura da Flow Table e especificação da lógica de funcionamento e sinais de controle de todos os módulos. Documento do projeto, 2026.

[2] SHEINWALD, D. et al. RFC 3385  iSCSI CRC Checksum Considerations. IETF, 2002. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3385.html

[3] NOLL, L. et al. RFC 9923  The FNV Non Cryptographic Hash Algorithm. IETF, 2026. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9923.html

[4] THE LINUX KERNEL DOCUMENTATION. Scaling in the Linux Networking Stack. https://docs.kernel.org/networking/scaling.html

[5] APPLEBY, A. SMHasher and MurmurHash3 reference implementation. https://github.com/aappleby/smhasher/blob/master/src/MurmurHash3.cpp