1. Trabalhos de parsing/extração de campos por pacote

Esses são tecnicamente próximos da implementação FPGA, mas ficaram de fora porque o foco final passou a ser features por fluxo, que exigem estado entre vários pacotes. O próprio material do grupo diferencia claramente os dois casos: features por fluxo exigem 5-tupla, armazenamento de estado, atualização estatística, expiração e tratamento de colisões.

| Trabalho | Por que não entrou nos 17 |
| --- | --- |
| Jyothi, Addepalli & Karri — Deep Packet Field Extraction Engine (DPFEE): a pre-processor for network intrusion detection and denial-of-service detection systems (2015) | É essencialmente um extrator de campos por pacote, stateless. Extrai informações de protocolos, inclusive SIP/HTTP, em altíssimo throughput, mas não mantém contexto por 5-tupla nem calcula duração, IAT, médias, variâncias etc. O próprio levantamento o caracteriza como granularidade por pacote e sem estado. |
| da Silva, Boyer & Langlois — P4-Compatible High-Level Synthesis of Low Latency 100 Gb/s Streaming Packet Parsers in FPGAs (2018) | É um trabalho de packet parser, não de flow feature extraction. É útil arquiteturalmente para compreender parsing em FPGA, mas termina essencialmente em pacote → campos do cabeçalho; não chega a pacotes → flow → estatísticas. O arquivo o descreve como construção de parser Ethernet/IPv4/TCP etc. |
| Low-Latency Modular Packet Header Parser for FPGA | Muito relevante para RTL e pipeline de cabeçalhos, porém seu objetivo é parsing genérico de protocolos. O próprio levantamento ressalta que ele não produz vetores de características para ML/IDS. |
| Cabal et al. — Configurable FPGA Packet Parser for Terabit Networks with Guaranteed Wire-Speed Throughput (2018) | Excelente referência de desempenho de parser — o levantamento reporta mais de 1 Tb/s — mas não mantém estado por fluxo nem calcula estatísticas para ML. É infraestrutura de parsing, não um extrator de flow features. |
| Han et al. — Extracting TCP/IP Headers at High Speed for the Anonymized Network Traffic Graph Challenge (2024) | Utiliza SmartNIC/P4/HLS e alcança aproximadamente 95 Gb/s, mas o objetivo é extração de cabeçalhos Ethernet/IPv4/TCP e agregação específica, não geração de um conjunto de flow features para ML-NIDS. |

O que eu faria com eles

Não descartaria as referências. Eu as deixaria numa pasta de "arquitetura/implementação" para consultar quando vocês forem projetar:

Ethernet parser → IPv4 parser → TCP/UDP parser → 5-tuple → flow table.

Mas não precisam ocupar espaço na revisão central de flow feature extraction.

2. Trabalhos de IDS/ML em hardware, mas não centrados na extração de flow features

Todorov et al. — FPGA Implementation of Computer Network Security Protection with Machine Learning (2021)

O foco é colocar classificadores de ML, incluindo SVM, em FPGA, integrados ao processamento de tráfego. No documento, a contribuição é apresentada principalmente como inferência de ML em hardware.

Por que ficou de fora: vocês já têm trabalhos mais diretamente ligados à cadeia flow features → ML, como Octopus e Pham-Quoc. Para uma revisão centrada no extrator, Todorov acrescenta pouco.

Classificação: dispensável para o núcleo, mas pode ser citado numa subseção sobre ML em FPGA.

Zhao et al. — Pigasus: Achieving 100Gbps Intrusion Prevention on a Single Server (2020)

É um trabalho forte de IDS/IPS acelerado por FPGA. Realiza parsing, reassembly, multi-string matching e processamento de regras, alcançando 100 Gb/s.

Por que ficou de fora: pertence à linha de:

packet → payload/signature matching → decisão

e não:

packet → flow → features → ML.

Ou seja, demonstra muito bem segurança de redes em FPGA, mas não responde diretamente ao problema de geração de flow features.

Classificação: referência opcional de contexto.

Zhong et al. — XAV: A High-Performance Regular Expression Matching Engine for Packet Processing (2024)

Implementa casamento de expressões regulares para DPI com CAM/FSM e paralelismo.

Por que ficou de fora: é fundamentalmente DPI/pattern matching, portanto relacionado a IDS por assinatura e não a IDS baseado em flow features + ML.

Classificação: não incluir.

3. Trabalho sobre feature extraction para ML, mas em outro sentido

Sarhan et al. — Feature Extraction for Machine Learning-Based Intrusion Detection in IoT Networks

O arquivo o descreve como um trabalho que parte de características já disponíveis e discute a importância da representação dos dados para o desempenho do IDS.

Por que ficou de fora: aqui "feature extraction" está muito mais próximo de transformação/redução das features existentes para ML do que de:

tráfego bruto → identificação de flow → cálculo de estatísticas.

Como já mantivemos Krupski et al. para discutir a questão de seleção/redução do conjunto de características, Sarhan ficaria parcialmente redundante.

Classificação: bom artigo complementar, mas dispensável no conjunto enxuto.

4. SoK — Network Intrusion Detection on FPGA

Esse merece uma observação especial.

Le Jeune et al. — SoK: Network Intrusion Detection on FPGA

O link LIRIAS presente em um dos arquivos corresponde ao SoK – Network Intrusion Detection on FPGA. O survey organiza NIDS em FPGA em abordagens como pattern matching, flow measurement e machine learning, justamente fazendo uma comparação das linhas existentes.

Por que ele não entrou nos 17?

Não por falta de qualidade ou relevância. Ele saiu porque, quando restringimos a lista aos trabalhos que constroem diretamente a narrativa de flow features, optamos por priorizar trabalhos primários que efetivamente implementam ou estudam:

flow measurement → flow state → feature generation.

Eu reconsideraria isso

Se não houver uma limitação rígida de quantidade, eu manteria o SoK como 18ª referência, talvez antes de Nguyen/Pati/Das/Tong.

Ele pode fazer no lado de FPGA o que Buczak/Rehman fazem no lado de ML:

survey para situar o campo → trabalhos primários para aprofundar.

Então eu classificaria:

Não entrou no núcleo de 17, mas RECOMENDO manter na bibliografia.

5. Trabalho redundante com Pati/Das

Artigo do IJARST sobre FPGA e high-speed network feature extraction

Um dos documentos apresenta um trabalho cujo foco é um extrator FPGA de alta velocidade, utilizando parsing de cabeçalhos e enviando dados estruturados para processamento posterior.

Por que ficou de fora: ele é muito próximo da linha já representada por trabalhos primários e mais fortes, especialmente:

- Nguyen;

- Pati;

- Das.

Na revisão anterior, identificamos que ele repete conceitos/resultados bastante próximos dessa literatura original.

Classificação: excluir por redundância e preferência pela fonte primária.

6. Souza (2018) — método híbrido RNA + KNN

O documento apresenta uma pesquisa baseada em NSL-KDD, combinando RNA e KNN. O processamento ocorre em software sobre dados previamente preparados.

Por que ficou de fora: o problema investigado é:

features prontas → classificador ML

enquanto o seu é:

pacotes → flow → features → futuro classificador.

Além disso, há referências internacionais mais abrangentes para fundamentar ML-IDS.

Classificação: não incluir.

7. Trabalhos de criptografia em FPGA

Esses aparecem no arquivo Extração de Features e IDS baseados em ML em FPGAs, mas estão claramente fora do escopo final.

Kammoun et al. — FPGA-Based Implementation of the SHA-256 Hash Algorithm (2020)

Trata de pipeline/unrolling para acelerar SHA-256.

Motivo da exclusão: criptografia/hash ≠ network flow feature extraction.

Pham et al. — A High-Efficiency FPGA-Based Multimode SHA-2 Accelerator (2022)

Também implementa/acelera funções da família SHA-2. A referência aparece explicitamente na bibliografia do documento.

Motivo: mesma razão; demonstra paralelismo FPGA, mas sobre uma operação que não faz parte do extrator de fluxos.

Suhaili & Julai — FPGA-Based Implementation of SHA-256 with Improvement of Throughput Using Unfolding Transformation (2022)

A referência aparece na lista bibliográfica do levantamento.

Motivo: aceleração criptográfica, não processamento de flow features.

Duke-Bergman & Huynh — Evaluating the Performance of FPGA-Based Secure Hash Algorithms for Use in SPHINCS+ (2023)

Trata de primitivas para criptografia pós-quântica/SPHINCS+.

Motivo: totalmente fora da cadeia funcional do trabalho.

Liu et al. — A Pure Hardware Design and Implementation on FPGA of WireGuard-Based VPN Gateway (2023)

O trabalho implementa um gateway VPN em hardware.

Motivo: mostra processamento de segurança em FPGA, mas o problema é VPN/criptografia, não feature extraction para IDS.

Classificação desses cinco: todos podem ser removidos da revisão.