- Contexto, datasets e definição das features

| Trabalho | Tipo | Contexto | Representação do tráfego | Como obtém as features | Relação com ML-NIDS | Papel no TCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CICFlowMeter V4.0 | Ferramenta / referência funcional | Redes em geral | Biflow | Acumula estatísticas Fwd/Bwd até término/timeout | Gera vetores usados por diversos datasets/ML-NIDS | Define a semântica que a arquitetura pretende reproduzir parcialmente |
| Neto et al. — CICIoT2023 (2023) | Dataset IoT | CICIoT2023; 105 dispositivos, 33 ataques | Híbrida; features por pacote/fluxo + janela | DPKT/Scapy + agregação em grupos de pacotes | Benchmark de ML/DL | Contexto IoT e possível fonte de tráfego PCAP |
| Rabbani et al. — CIC IoT-DIAD (2025) | Dataset / método IoT | CIC IoT-DIAD; IoT + device id. + AD | Packet-based e flow-based | Vertente AD utiliza CICFlowMeter | AD e classificação de ataques | Principal justificativa de CICFlowMeter em cenário IoT |
| Sharafaldin et al. (2018) | Dataset | CICIDS2017 | Flow-based | CICFlowMeter | Seleção de features + 7 algoritmos | Âncora acadêmica do uso de CICFlowMeter em NIDS |
| Umer et al. (2017) | Survey | Flow-based IDS | Flow records | NetFlow/IPFIX e abordagens correlatas | Diversos algoritmos | Fundamenta conceitualmente flow-based IDS |
| Mondragon et al. (2025) | Benchmark | Flow-based IDS | Flow records de 14 datasets | Usa datasets já extraídos | 7 algoritmos | Mostra impacto de datasets e extratores diferentes |
| Krupski et al. (2024) | Feature selection | NIDS | Flow features existentes | Seleção/ranking, não extração | Mostra que poucos atributos podem bastar | Justifica implementar subconjunto do CICFlowMeter |

CICFlowMeter diz o que calcular.

CIC IoT-DIAD demonstra que esse tipo de feature é efetivamente usado em um NIDS IoT moderno.

CICIoT2023 oferece contexto e tráfego IoT, mas sua metodologia original de extração é diferente.

Krupski ajuda a justificar por que não é necessário implementar as 80+ features de uma vez.

- Como os trabalhos representam o tráfego

| Trabalho | Unidade lógica | Estado por flow? | Estado exato ou aproximado? | Fwd/Bwd explícito? | Quando se produz a representação? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CICFlowMeter | Biflow | Sim | Exato | Sim | Finalização/timeout do flow |
| CICIoT2023 | Pacote + comunicação + janela | Parcial | Exato em estruturas software | Não como CICFlowMeter | Janela de pacotes |
| CIC IoT-DIAD flow-based | Biflow | Sim | CICFlowMeter | Sim | Flow finalizado |
| Kitsune | Entidades/canais/sockets | Sim | Estatístico | Não no modelo CICFlowMeter | Atualização contínua por janelas temporais |
| Nguyen | Sketch | Não como tabela exata | Aproximado | Não é o objetivo | Continuamente |
| Pati | Sketch | Não como tabela exata | Aproximado | Não é o objetivo | Continuamente |
| Tong | FlowID | Sim | Exato por FlowID | Não implementa a construção do biflow | Janela configurável |
| NetBeacon | Flow | Sim | Predominantemente exato, sujeito às limitações do switch | Sim/estado direcional conforme feature | Durante processamento/ML |
| Octopus | Flow | Sim | Tabela explícita | Suporta estado de flow | Durante/final do processamento |
| SketchFeature | Flow | Sim | Aproximado/sketch | Não é o foco central | Online |

O contraste importante é entre Nguyen/Pati/SketchFeature, que reduzem memória por aproximação, e uma arquitetura CICFlowMeter-like, que tende a exigir uma entrada de estado individual para cada biflow ativo.

Nguyen deixa explícito que os sketches permitem coletar informações sem manter estado convencional para cada flow.

- Extração estatística: quais tipos de features aparecem

| Trabalho | Contagem | Tamanho | Min/Max | Mean | Variance/Std | IAT/IPD | Flags | Features direcionais | Features avançadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CICFlowMeter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Fwd/Bwd | Bulk, Subflow, Active/Idle |
| CICIoT2023 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Parcial | Diversas métricas próprias |
| Kitsune | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | Contextos bidirecionais | Covariância, correlação, jitter |
| Nguyen | ✓ | ✓ | — | — | — | Algumas métricas temporais | ✓ como chave/atributo | Não convencional | Sketch statistics |
| Pati | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | Não convencional | Sketches paralelos |
| Tong | ✓ | Se fornecido como (P_i) | ✓ | ✓ | ✓ | Pode usar IAT como entrada | Não é foco | Não é foco | Estatísticas genéricas |
| NetBeacon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Depende da aplicação | ✓ | Features para RF/XGBoost |
| Octopus | ✓ | ✓ | ✓ | Possível | Possível | ✓ | ✓ | ✓ | Operações programáveis |
| SketchFeature | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Não é foco | — | Distribuições + entropia |

Tong é particularmente importante porque formaliza o cálculo incremental de N, soma, média, variância, mínimo e máximo por FlowID.

O NetBeacon mostra uma preocupação semelhante, incluindo packet size e IPD, e trata explicitamente as dificuldades de média e variância em hardware restrito.

- Comparação das arquiteturas de hardware

| Trabalho | Plataforma | Entrada | Identificação do flow | Organização do estado | Operações/ features | Capacidade | Desempenho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyen et al. (2005) | FPGA | Pacotes | Combinações da 5-tupla/flags | Feature sketches | Contadores e características para AD | Não como nº exato de flows | 20,18 Gb/s |
| Pati et al. (2007) | FPGA | Pacotes | Hashes de campos TCP/IP | Sketches paralelos | Feature extraction para DoS/scan | — | 3,32 Gb/s, até 18× SW |
| Tong & Prasanna (2013) | FPGA | FlowID + valor (P_i) | 5-tupla assumida a montante | Estado exato por FlowID | N, sum, mean, variance, min, max | 64K em BRAM; ~1M discutido com SRAM | 96 Gb/s |
| NetBeacon (2023) | Switch P4 | Pacotes | 5-tupla / estado em registers | Estado per-flow + tratamento de colisão | count, min/max, mean, variance, packet size, IPD | Limitado pela SRAM do switch | Line-rate |
| Octopus (2023) | FPGA | Pacotes | Flow tracker | Flow-state table | ADD, SUB, MIN, MAX + features temporais | 8K flows | 31 Mpkt/s extractor; até 90 kflow/s |
| SketchFeature (2025) | Tofino/P4 | Pacotes | 5-tupla | Virtual sketch + Bloom filter | Distribuições packet size/IPD → min/max/mean/std/entropy | Alta escalabilidade | 7 stages em configuração reportada |

- Exato vs aproximado (flow-based)

| Abordagem | Trabalhos | Vantagem | Limitação |
| --- | --- | --- | --- |
| Per-flow exato | CICFlowMeter, Tong, Octopus | Maior fidelidade das features | Custo de memória cresce com nº de flows |
| Sketch-based aproximado | Nguyen, Pati, SketchFeature | Escala para mais tráfego/flows | Colisões e erro de estimação |
| Estado em switch programável | NetBeacon | Processamento line-rate integrado à rede | Operações/memória fortemente restritas |
| Feature extractor software incremental | Kitsune | Flexibilidade e facilidade matemática | Menor determinismo/throughput que RTL especializado |
| Janela packet-based/ híbrida | CICIoT2023 | Amostras simples e tamanho previsível | Não representa um flow completo como CICFlowMeter |

Para uma implementação compatível com um subconjunto CICFlowMeter, vocês estão escolhendo deliberadamente o primeiro grupo: per-flow exato.

Isso precisa aparecer como decisão arquitetural no texto, porque Nguyen/Pati/SketchFeature mostram que a literatura frequentemente sacrifica exatidão para ganhar escalabilidade.

- O que cada trabalho resolve da cadeia completa

| Trabalho | Parser | Flow ID | Biflow | Flow table | Estatísticas | Finalização do flow | Vetor compatível CICFlowMeter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CICFlowMeter | ✓ SW | ✓ | ✓ | ✓ SW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nguyen | ✓ | ✓/hash | — | Sketch | ✓ | — | ✗ |
| Pati | ✓ | ✓/hash | — | Sketch | ✓ | — | ✗ |
| Tong | assumido | assumido | ✗ | ✓ | ✓ | Janela/configuração | ✗ |
| NetBeacon | ✓ | ✓ | Parcial | ✓ | ✓ | Dependente da aplicação | ✗ |
| Octopus | ✓ | ✓ | Parcial | ✓ | ✓ | Suporta processamento flow-based | ✗ |
| SketchFeature | ✓ | ✓ | Não é foco | Sketch | ✓ | Não como CICFlowMeter | ✗ |
| Proposta | ✓ RTL | ✓ | ✓ | ✓ FPGA | ✓ | ✓ | Subconjunto ✓ |

Tong é muito próximo na parte: FlowID → estado → cálculo estatístico, mas assume explicitamente que captura e flow labeling foram executados anteriormente.

Octopus chega mais perto do pipeline completo por integrar flow tracker + feature extractor em FPGA, mas não tem como objetivo reproduzir a semântica do CICFlowMeter.

Ethernet

↓

Parser

↓

5-tuple

↓

Biflow + Fwd/Bwd

↓

Flow lookup

↓

Flow state

↓

Incremental statistics

↓

Flow termination

↓

Feature finalization

↓

Feature vector

| Trabalho | Principal semelhança com a proposta | Principal diferença |
| --- | --- | --- |
| CICFlowMeter | Mesmo modelo de feature desejado | Software; não FPGA |
| CICIoT2023 | Contexto IoT e processamento de tráfego | Amostras finais por janelas, não biflow CICFlowMeter |
| IoT-DIAD | IoT + CICFlowMeter + flow-based AD | Dataset já disponibiliza features processadas, não arquitetura HW |
| Sharafaldin | Uso das CICFlowMeter features para IDS | Dataset/ML, não aceleração |
| Umer | Fundamentação flow-based | Survey |
| Mondragon | Relevância dos flow features/extratores | Parte de registros já extraídos |
| Krupski | Seleção do subconjunto | Não gera features |
| Kitsune | Estatísticas incrementais online | Sem flow model CICFlowMeter e sem FPGA |
| SoK | FPGA + flow measurement | Survey, não arquitetura específica |
| Nguyen | Extração online em FPGA | Sketch aproximado |
| Pati | Extração FPGA implementada | Sketch aproximado |
| Tong | Estado estatístico per-flow em FPGA | Parser/biflow não fazem parte do extractor proposto |
| NetBeacon | Estado + estatísticas per-flow | Switch P4, não FPGA/CICFlowMeter |
| Octopus | Flow tracker + feature extractor FPGA | Features próprias/programáveis, não CICFlowMeter |
| SketchFeature | Extração per-flow escalável | Aproximação/sketch e switch P4 |

## A síntese que essas tabelas permitem defender

A literatura mostra três grupos que ainda não coincidem completamente em um único trabalho:

1. Software que produz as features desejadas:
 CICFlowMeter.

2. Trabalhos que demonstram que essas features são úteis para IDS/IoT:
 Sharafaldin, IoT-DIAD, Mondragon.

3. Trabalhos que demonstram que estado e estatísticas de flow podem ser processados em hardware:
 Tong, NetBeacon, Octopus e SketchFeature.

A proposta fica justamente na interseção:

implementar em FPGA/RTL a cadeia de identificação e manutenção de biflows e geração online de um subconjunto de flow features semanticamente compatíveis com CICFlowMeter, com aplicação direcionada a ML-NIDS em IoT.

Eu evitaria ainda escrever que nenhum trabalho existente faz isso, porque Tong e Octopus são suficientemente próximos para exigir uma comparação rigorosa. O argumento mais seguro é que a literatura mostra soluções para partes do problema, enquanto o seu estudo pretende investigar especificamente a integração biflow CICFlowMeter-like + estado per-flow + cálculo estatístico + FPGA/RTL + contexto IoT.

| Categoria / Foco | Artigos Analisados (Ref. 1 a 17) | O que a literatura já resolveu (Estado da Arte) | Lacuna Tecnológica (O problema não resolvido) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fundamentos e Importância das Features | 1. Buczak (2016) 2. Rehman (2025) 3. Umer (2017) 4. Mondragon (2025) | Fundamentam que a inspeção completa de pacotes é inviável, provando que sistemas de Machine Learning (ML) precisam de informações estatísticas baseadas em fluxos (flows) para detectar anomalias modernas. | Focam na teoria matemática e validação dos algoritmos, evidenciando que ML ainda sofre com problemas de tempo real e escalabilidade nas redes. |
| 2. Extração de Dados em Software | 5. Moustafa (2015) 6. Kitsune (2018) 7. Krupski (2024) | Mostram como gerar features (ex: criação de datasets via arquivos PCAP) e como extrair estatísticas de forma online (Kitsune) ou reduzir o conjunto de atributos (Krupski) para acelerar a IA. | Por rodarem em CPUs convencionais e dependerem do sistema operacional, essas soluções sofrem atrasos severos (bottlenecks de latência) em tráfegos Gigabit sob ataques massivos. |
| 3. Transição e Extração Veloz em FPGA | 8. Le Jeune (2022) 9. Nguyen (2005) 10. Pati (2007) 11. Das (2008) 12. Tong (2013) | Provam que FPGAs resolvem o problema da velocidade. Usam técnicas de tabelas e memória (sketches) para calcular médias e variâncias per-flow instantaneamente (até 96 Gb/s, caso de Tong). | O FPGA aqui é apenas um extrator passivo. Ele resume a rede, mas depende de enviar os dados para um computador externo que rodará a rede neural para, de fato, bloquear o ataque. |
| 4. Processamento no Plano de Dados (Switches) | 13. NetBeacon (2023) 15. P4DDLe (2024) 16. SketchFeature (2025) | Trazem a extração de features ricas (distribuições, atrasos entre pacotes) direto para o hardware de rede (Data Plane) usando switches programáveis. | Soluções restritas a equipamentos de altíssimo custo e núcleo de rede (ex: switches Tofino P4), inacessíveis ou inviáveis para nós de borda (IoT). |
| 5. Integração de Hardware, Features e ML | 14. Octopus (2023) 17. Pham-Quoc (2023) | Octopus usa arquitetura heterogênea (RISC-V + ML) e Pham-Quoc propõe um IDS com redes neurais rodando inteiramente em FPGA. | Octopus foca em rede genérica; Pham-Quoc foca na rede neural no FPGA, mas assume que as features chegam pré-processadas. Falta um extrator estatístico embarcado completo e dedicado a bloquear anomalias. |