- CICFlowMeter V4.0 — documentação e código-fonte. O CICFlowMeter é uma ferramenta para geração de biflows a partir de PCAPs e extração de características estatísticas. O primeiro pacote estabelece as direções forward e backward, e a ferramenta calcula mais de 80 features, incluindo contadores, tamanhos, IATs, flags, taxas, bulk, subflow e active/idle; também permite configurar o timeout dos fluxos. Para o seu trabalho, é a principal referência funcional e deve servir como oráculo de software na validação.

- Neto et al. (2023) — CICIoT2023: A Real-Time Dataset and Benchmark for Large-Scale Attacks in IoT Environment. O trabalho apresenta o CICIoT2023, um dataset voltado à avaliação de mecanismos de segurança em ambientes IoT, construído em um testbed com 105 dispositivos e 33 ataques distribuídos em sete categorias, como DDoS, DoS, Reconnaissance, Spoofing e Mirai. Os autores disponibilizam tráfego e características destinadas à avaliação de modelos de machine e deep learning para detecção e classificação de ataques. A geração das características utiliza uma implementação própria baseada em DPKT/Scapy, que extrai informações dos pacotes e mantém algumas estatísticas associadas às comunicações, mas as amostras finais são formadas por agregação de grupos de pacotes, não correspondendo diretamente a um registro de biflow finalizado como no CICFlowMeter. Para este trabalho, o CICIoT2023 é especialmente relevante como fonte de tráfego e cenário experimental representativo de redes IoT.

- Rabbani et al. (2025) — Device Identification and Anomaly Detection in IoT Environments — CIC IoT-DIAD 2024. O trabalho apresenta uma abordagem integrada para identificação de dispositivos e detecção de anomalias em ambientes IoT, associada ao dataset CIC IoT-DIAD 2024, também construído a partir de um ambiente heterogêneo com 105 dispositivos e múltiplos cenários de ataque. A proposta utiliza diferentes representações do tráfego conforme a tarefa: características packet-based para identificação de dispositivos e flow-based para detecção de anomalias e classificação de ataques, sendo estas últimas extraídas com o CICFlowMeter. Dessa forma, o trabalho demonstra o emprego de características como duração do fluxo, contagens e volumes Fwd/Bwd, estatísticas de tamanho de pacotes, IATs, taxas e flags TCP em um cenário moderno de segurança IoT. Para esta pesquisa, é particularmente relevante por fornecer uma ligação direta entre IoT, detecção de anomalias e features de fluxo no padrão do CICFlowMeter, servindo como justificativa para a escolha das características a serem implementadas em hardware.

- Sharafaldin, Lashkari & Ghorbani (2018) — Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization. Este artigo apresenta a construção do CICIDS2017, buscando superar limitações de datasets antigos. O tráfego benigno e malicioso foi organizado em cenários com ataques modernos e o CICFlowMeter foi usado para extrair mais de 80 características dos fluxos; posteriormente, os autores realizam seleção de features e avaliam sete algoritmos de ML. Para sua pesquisa, é a principal âncora acadêmica para justificar o uso do conjunto de características do CICFlowMeter em ML-NIDS.

- Umer, Sher & Bi (2017) — Flow-Based Intrusion Detection: Techniques and Challenges. É um survey especificamente sobre IDS baseados em fluxos. Define flow como um conjunto de pacotes que compartilha propriedades durante determinado intervalo, discute NetFlow/IPFIX, geração e coleta de flow records, datasets e técnicas de detecção baseadas em ML. Para o seu referencial, explica por que agregar pacotes em fluxos é uma representação útil para IDS e estabelece conceitualmente a cadeia pacotes → fluxo → atributos → detecção.

- Mondragon et al. (2025) — Advanced IDS: A Comparative Study of Datasets and Machine Learning Algorithms for Network Flow-Based Intrusion Detection Systems. O artigo compara sete abordagens de ML sobre 14 datasets de network flows, criando uma baseline comum para evitar comparações feitas com pré-processamentos incompatíveis. Além do desempenho, discute desbalanceamento, volume de dados, tipos de atributos e dificuldades de reprodução. Um ponto muito importante para sua proposta é que os autores destacam que diferentes softwares de extração de PCAP geram diferentes conjuntos de features, mantendo a representação do tráfego como questão relevante.

- Krupski, Iwanowski & Graniszewski (2024) — Extraction of Minimal Set of Traffic Features Using Ensemble of Classifiers and Rank Aggregation for Network Intrusion Detection Systems. O artigo investiga feature selection, e não geração das features a partir dos pacotes. Seis métodos produzem rankings de importância, posteriormente agregados; os autores mostram que um Decision Tree utilizando apenas oito características ainda alcança aproximadamente 95,3% de acurácia no cenário estudado. Para sua proposta, fornece uma justificativa forte para não implementar todas as 80+ features do CICFlowMeter, mas selecionar um subconjunto relevante e de custo viável em hardware.

- Mirsky et al. (2018) — Kitsune: An Ensemble of Autoencoders for Online Network Intrusion Detection. Kitsune é um NIDS online baseado em autoencoders, mas a parte mais relevante é seu Feature Extractor, que mantém estatísticas incrementalmente enquanto os pacotes chegam. São calculadas 23 estatísticas em cinco janelas temporais, totalizando 115 features, considerando contextos como origem, pares de hosts e sockets; incluem média, desvio, contagem, jitter, covariância e correlação. Para o seu projeto, demonstra como estatísticas complexas podem ser atualizadas sem guardar todos os pacotes, reforçando a ideia de manter apenas estado parcial por fluxo.

- Le Jeune et al. (2022) — SoK: Network Intrusion Detection on FPGA. O survey organiza NIDS em FPGA em três grandes linhas: pattern matching, flow measurement e machine learning. Para flow measurement, destaca justamente os problemas que o seu projeto enfrentará: volume de estado, uso de memória, precisão, período de medição, throughput e custo de recorrer à memória externa. É uma excelente referência para introduzir por que FPGA é interessante para esse problema e por que memória/estado por fluxo tornam a implementação difícil.

- Nguyen et al. (2005) — Real-Time Feature Extraction for High Speed Networks. É um dos trabalhos pioneiros de extração de características de tráfego em FPGA para anomaly detection. Em vez de armazenar estado exato para cada fluxo, utiliza feature sketches, estruturas probabilísticas que agregam informações usando combinações da 5-tupla e flags TCP/IP, reduzindo o uso de memória. A configuração escolhida chega a 20,18 Gb/s. Para sua pesquisa, é importante como antecedente histórico e para mostrar a alternativa aproximada/sketch-based ao modelo exato per-flow que você pretende estudar.

- Pati et al. (2007) — Design and Implementation of an FPGA Architecture for High-Speed Network Feature Extraction. O trabalho desenvolve a mesma linha dos feature sketches, agora com uma implementação FPGA avaliada em hardware. Vários sketches operam em paralelo, utilizando hashing e tabelas para acompanhar características associadas a ataques como DoS e port scanning; o trabalho reporta até 3,32 Gb/s e aceleração de até 18× sobre software. Para sua revisão, mostra como paralelismo, hashing e memória on-chip podem sustentar extração online, embora a representação não corresponda ao conjunto convencional de features do CICFlowMeter.

- Tong & Prasanna (2013) — Dynamically Configurable Online Statistical Flow Feature Extractor on FPGA. Este é o antecedente técnico mais próximo da sua proposta. A arquitetura mantém resultados parciais por FlowID e calcula online número de amostras, soma, média, variância, mínimo e máximo, utilizando uma arquitetura pipeline com memória de estado por fluxo. A média e a variância são reorganizadas para manter apenas somas durante a chegada dos pacotes e deixar operações mais caras para a finalização; um Data Forwarding Unit resolve hazards causados por pacotes consecutivos do mesmo flow. O protótipo reporta 96 Gb/s para 64 K flows com BRAM.

A diferença particularmente relevante é que Tong assume que captura dos campos do pacote e associação ao FlowID pela 5-tupla já foram realizadas anteriormente. Portanto, não apresenta sozinho a cadeia completa packet parser → construção de biflow → Fwd/Bwd → flow table → features no estilo CICFlowMeter.

- NetBeacon (2023) — An Efficient Design of Intelligent Network Data Plane. NetBeacon executa análise baseada em ML no data plane e combina features por pacote com features stateful por fluxo, como contagens, mínimo, máximo, média e variância de packet size e inter-packet delay. O artigo é particularmente interessante porque mostra as dificuldades reais de traduzir essas operações para hardware: divisão não é diretamente disponível, variância exige soma dos quadrados e algumas operações precisam ser aproximadas ou reorganizadas em vários estágios.

Para sua proposta, NetBeacon serve quase como uma referência de como decompor matematicamente flow features em estado incremental implementável.

- Wen et al. (2023) — Octopus: A Heterogeneous In-Network Computing Accelerator Enabling Deep Learning for Network. Octopus integra em FPGA um flow tracker, feature extractor, memória e aceleradores para deep learning. O protótipo possui uma flow-state table para até 8 K flows; o extrator contém ALUs configuráveis para operações como soma, subtração, mínimo e máximo e mantém features temporais como duração e intervalo entre pacotes. Os autores reportam 31 Mpkt/s na extração de features e até 90 kflow/s em tarefas flow-based.

Para seu projeto, é especialmente útil porque mostra uma arquitetura contemporânea em FPGA em que flow tracking e feature extraction aparecem explicitamente como módulos de hardware, aproximando-se mais do pipeline completo que você pretende construir.

- Kim et al. (2025) — SketchFeature: High-Quality Per-Flow Feature Extractor Towards Security-Aware Data Plane. É o trabalho mais recente do conjunto e aborda o problema de extrair características ricas para muitos flows com memória limitada. Em vez de manter uma estrutura exata completa por fluxo, utiliza quantização, virtualização de sketches e Bloom filters para estimar distribuições per-flow de packet size e inter-packet delay; dessas distribuições também podem ser obtidos mínimo, máximo, média, desvio-padrão e entropia.

A relevância para sua pesquisa está principalmente na escalabilidade: ele mostra que, depois de resolver “como calcular a feature”, surge um segundo problema — quanto estado é possível manter por fluxo e para quantos fluxos simultaneamente. É uma referência importante para discutir os limites de uma implementação exata CICFlowMeter-like em comparação a soluções aproximadas.

### Como esses 14 se encaixam no texto

Eu os usaria com pesos bem diferentes. CICFlowMeter + Sharafaldin definem o que vocês querem reproduzir; Umer + Mondragon + Rehman justificam por que flow features são relevantes para ML-NIDS; Krupski + Kitsune ajudam a decidir quais features e como mantê-las incrementalmente; SoK + Nguyen + Pati dão o histórico de aceleração em FPGA; e Tong + NetBeacon + Octopus + SketchFeature formam o verdadeiro núcleo técnico dos trabalhos relacionados à arquitetura proposta.